Содержание

1.ВВЕДЕНИЕ	5

2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	7

3. Характеристика природных и инженерно-строительных условий	8

3.1.Рельеф	8

3.2.Геологическое строение	8

3.3.Климат	8

3.4.Гидрография, гидрология	9

3.5.Инженерно-геологические условия.	9

3.6.Почвы	9

3.7.Растительность, животный мир	10

4. Состояние окружающей среды	10

5. Комплексная оценка территории	19

6. Экономическая база. Функции хозяйственного комплекса	20

7. Демографическая ситуация и занятость населения	21

8. Жилищный фонд	23

9. Социальная инфраструктура	25

10. Существующая планировочная структура поселения	31

10.1. Основные направления территориально-планировочного развития поселения	32

10.2. Функциональное зонирование	34

11. Транспортная инфраструктура	37

12. Инженерная инфраструктура	41

12.1. Водоснабжение	41

12.2. Бытовая канализация	43

12.3. Теплоснабжение	45

12.4. Газоснабжение	45

12.5. Электроснабжение	46

12.6. Средства связи	48

13.Объекты  культурного наследия	50

14. Озелененные территории	51

15. Сводные данные об использовании земель	52

16. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	53

17. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	60

18.Зоны с особыми условиями	66

19.Технико-экономические показатели.	80

Литература:	83

Генеральный план Нифанского сельского совета Щучанского района Курганской области  выполнен коллективом специалистов в составе:

| Главный архитектор проекта | Григоров А.Е. |
| --- | --- |
| Инженер-экономист | Пылаева Л.Б. |
| Инженер | Вдовина С.Б. |

СОСТАВ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования Генеральный план состоит из 2-х томов Пояснительной записки и графических материалов - схем генерального плана.

А. Текстовые материалы Генерального плана:

Том 1.    Положения о территориальном планировании.

Том 2.   Материалы по обоснованию проекта генерального плана.

Б. Графические материалы (схемы генерального плана)

| № п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КАРТА СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (ОПОРНЫЙ ПЛАН). КАРТА ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ | 25000, 5000 | 2 |
| 2 | КАРТА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДВЕРЖЕНЫХ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА | 25000 | 1 |
| 3 | КАРТА РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ | 25000 | 1 |
| 4 | КАРТА СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЛАНИРУЕМЫХ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, КАРТА СУЩЕСТВУЮЩИХ ГРАНИЦ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ | 25000 | 1 |
| 5 | КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | 25000, 5000 | 2 |
| 6 | КАРТА ПЛАНИРУЕМЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ПОСЕЛЕНИЯ | 25000, 5000 | 2 |
| 7 | ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ | 25000, 5000 | 2 |

# 1.ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Нифанского сельского совета Щучанского района Курганской области выполнен ООО «КАРИАТИДА» на субподряде в соответствии с договором № 8-п от 21 сентября 2011 года, заключенным с ФГУП «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия» на основании муниципального контракта № 71 от 16 августа 2011 года.   При разработке генерального плана авторы проекта руководствовались Градостроительным Кодексом РФ № 190-ФЗ, СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Региональными нормативами градостроительного проектирования Курганской области, утвержденными постановлением Правительства Курганской области от 31.03.2009 г. №178 и другими нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами.

Статус Генерального плана муниципального образования Нифанский сельский совет Щучанского района Курганской области (далее - Генеральный план) определяется как государственная политика в области управления процессами организации пространства на территории поселения. Генеральный план должен стать постоянно действующим, обновляемым информационно-аналитическим документом, обосновывающим приоритеты градостроительной политики муниципального образования, и обеспечивающий принятие решений, связанных  с территориальным развитием населенного пункта,  и эффективным использованием его территориальных, природных и социально-экономических ресурсов. Генеральный план является документом территориального планирования и определяет назначение территорий муниципального образования, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Ключ к устойчивому развитию территорий, безусловно, лежит в оптимальном использовании и организации жизненного пространства. Инструментом, который способствует оптимальной организации  территории, является пространственное планирование. Пространственное планирование, к которому, в частности относится Генеральный план, представляет собой  формализованное представление специалистов - проектировщиков об оптимальной пространственной организации территории. Это представление основано на всестороннем научном изучении природного и социального факторов: экономико-географического положения территории, природных, производственных, демографических ресурсов, агропромышленного, лесного комплексов,  состояния окружающей среды и прочих показателей и должно представлять собой программу, которая эту оптимальную организацию территории, и призвана обеспечить.

Генеральный план определяет по проекту основные направления развития и организации территории Нифанского сельского совета до 2016 года (Первая очередь строительства) и варианты территориального роста - до 2031 года (Расчетный срок генплана).

Генеральный план закладывает основы для разработки и осуществления перспективных и первоочередных программ развития инфраструктуры населенного пункта  и проектов планировки территорий.

# 2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Муниципальное образование Нифанский сельский совет находится на юго-западе г.Щучье. Расстояние от  с.Нифанка  до районного центра г.Щучье  - 5 км. Через Нифанский сельсовет проходит автомобильная дорога «Байкал».

Общая площадь сельского совета составляет 11,4 тыс. га. На территории сельсовета находятся 3 населенных пункта: с.Нифанка, д.Козино, д.Борки.

Население Нифанского сельского совета составляет по состоянию на 01.01.2011 года  972 человека, в том числе в с.Нифанка проживает 602 человека.

На территории Нифанского сельсовета находятся: 2 начальные общеобразовательные школы,   2 Дома культуры, 2 библиотеки, 2 ФАПа.

- 3. Характеристика природных и инженерно-строительных условий

## 3.1.Рельеф

Характерной особенностью территории является равнинность, замедленный сток, близкое к поверхности, почти горизонтальное залегание водоупорных глин, слабый дренаж местности, огромное количество котловин, впадин, блюдец. Вся поверхность имеет уклон на восток. Представляет собой возвышенную равнину с отметками высот 183-170 метров над уровнем моря.

Рельеф территории в целом благоприятен для ведения сельскохозяйственного производства, организации всех видов производственно-гражданского строительства и отдыха населения, удаляются заболоченные участки.

## 3.2.Геологическое строение

В геологическом строении сельсовета принимают участие мезокайнозойские отложения и подстилающие их породы палеозоя.

Самыми древними породами, имеющими выход на дневную поверхность, являются осадки древнего эоцена. Они относятся к образованиям ирбитской свиты, в литологическом отношении сложены толщей трепелов и диатомитов с прослоями мелкой зерни кварцевых песков и алевролитов с трепеловым цементом. Мощность осадков указанной свиты в отдельных местах превышает 40 метров.

## 3.3.Климат

Климат Нифанского сельсовета континентальный. Ярко выраженная континентальность климата характеризуется продолжительной малоснежной суровой зимой с частыми метелями и коротким, но жарким летом, с периодически повторяющейся засушливостью. Весна и осень короткие. Для весны характерен частый возврат холодов.

Средняя температура воздуха летом: июнь +17,0 ОС; июль +18,5 ОС; август +16,1 ОС. Ярко выраженное падение температуры после лета начинается в первых числах сентября, затем наступают заморозки. Средняя температура января    -16,8 ОС. Средняя амплитуда колебания температур составляет 350. Абсолютный максимум температуры +390, абсолютный минимум -440. Амплитуда колебания абсолютных температур составляет 830. Среднегодовая температура воздуха меньше 0 ОС составляет 196 дней, более +5 ОС – 168 дней, более +10 ОС – 133 дня. Продолжительность вегетационного периода 168 дней.

Среднемесячная температура почвы в январе -180, в июле +240. Среднегодовая температура почвы +30 ОС.

Средняя дата первого заморозка 23 сентября, последнего 15 мая. Продолжительность безморозного периода 130 дней.

Среднегодовая относительная влажность воздуха на данной территории 72%. Наименьшая относительная влажность наблюдается в мае.

Количество осадков в течение года составляет 429 мм. Больше всего их выпадает в июле 71 мм, а также в июне и августе (по 50-60 мм). Самым сухим месяцем в году является май. Наибольшее число дней с осадками отмечается в ноябре и июне, наименьшее в апреле.

Появление снежного покрова приходится на 22 октября. Период устойчивого снежного покрова приходится на 10 ноября. Начало разрушения снежного покрова наблюдается 7 апреля. Мощность снежного покрова составляет 20-30 см. Снежный покров распределяется неравномерно, с открытых мест снег сносится в   колки, болота и другие понижения. Глубина промерзания почвы достигает 150 см. Расход влаги наблюдается преимущественно летом. С мая по июль величина испаряемости, как правило, больше количества выпадающих осадков. В августе могут быть, различные соотношения, но в общем осадков выпадает больше, чем испаряется.

Среднегодовая скорость ветра – 3,0 м/сек. Из неблагоприятных явлений погоды в теплый период наблюдается: число дней с сильным ветром > 15 м/сек – 9; число дней с градом -2; число дней с засухой – 28, в зимний период число дней с метелью – 33, гололедом – 6.

- 3.4.Гидрография, гидрология

Гидрографическая сеть поселения представлена рекой Чумляк,  многочисленными озерами, наиболее крупное Нифановское.

Дно – песчаное и супесчаное, на плесах – илистое. Основной источник питания рек – талые воды. Меньшая роль принадлежит дождевым осадкам и совсем незначительная – подземному питанию.

Ледостав, сопровождающийся большими потерями стока на льдообразование, наступает в конце октября – начале ноября. Ледовый покров стоит 5-6 месяцев. Толщина льда – 0,5-1,0м.

- 3.5.Инженерно-геологические условия.

Оценка природных и инженерно-геологических условий производится для определения благоприятности территории для капитального строительства. Оценка проведена с учетом особенностей природно-климатических, инженерно-геологических и прочих природных условий.

- В соответствии со СНиП 201-01-86 территория поселения относится к I строительно-климатической зоне, подрайон I В. В целом район имеет благоприятные климатические условия для строительства и не дифференцируется по данному критерию.

- 3.6.Почвы

Почвы - суглинистые, реже супесчаные пылеватые, формирующиеся под культурной лугово-степной растительностью на элювиально-делювиальных суглинках, супесях и глинах. Мощность почвенного профиля от 0,7 до 1,6 м. По долинам рек, в условиях периодического затопления паводковыми водами, на аллювиальных суглинках,   супесях   и   песках   формируется   суглинистые,   супесчаные   и песчаные почво-грунты с мощностью почвенного профиля от 0,45 до 1,3 м. В понижениях рельефа вблизи озер, в условиях близкого залегания грунтовых вод встречаются глинистые почво-грунты. В отдельных понижениях развиты солонцы, среди которых встречаются изолированные участки солоней и солончаков.

- 3.7.Растительность, животный мир

Растительный покров относится по своему характеру к зоне лесостепи. Лесостепная растительность представлена в виде березовых колок с примесью осины. Основными древесными культурами являются береза и осина. На севере встречаются сосновые боры, по берегам озер. В леске встречаются черемуха рябина, ива, боярышник, смородина, шиповник, катана. В искусственных насаждениях встречается тополь, ясень, яблоня сибирская, клен.

Основной растительностью лугов являются ковыльно-разнотравные степи на выщелоченных и солонцеватых черноземах. Целинные участки сохранились лишь по межам в виде небольших полос вдоль оврагов, между колками и по выпасам. По составу растительности они схожи с участками степной зоны, но здесь больше представителей сорно-полевых растений и разнотравья: ковыль, костер безостый, шилохвост вздутый, пырей, мышиный горошек,  клевер луговой, тысячелистник, полынь, лабазник.

Животный мир довольно разнообразен. В лесах встречаются косуля, лось, кабан, заяц, лиса, волк, барсук, ласка. Из птиц характерны тетерев, белая куропатка, ястреб, сова, ворона, сорока, голубь, грач. На многочисленных озерах гнездятся утки, журавли, кулики.

# 4. Состояние окружающей среды

Состояние окружающей среды характеризуют: загрязнения атмосферного воздуха, воды, почв, истощение природных ресурсов.

Демография и особенности состояния здоровья населения напрямую связаны с влиянием факторов среды обитания.

Одной из ведущих причин, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья населения, является загрязнение окружающей среды. Именно она вносит существенный вклад (до 20 % и более) в заболеваемость, смертность, процессы ускорения старения и сокращения продолжительности жизни.

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области  разработана ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2011-2013 годы», одобрена распоряжением Правительства Курганской области от 27.12.2010 г. №449-р.

Целями Программы являются:

- улучшение качества окружающей среды;

- сохранение ценных природных объектов и комплексов;

- обеспечение экологической безопасности.

Задачи программы:

- снижение негативного техногенного воздействия на окружающую среду;

- изучение и сохранение биологического разнообразия;

- сохранение естественных экологических систем, природных ландшафтов;

- совершенствование механизмов государственного управления в сфере охраны

- окружающей среды;

- развитие форм и методов экологического просвещения.

Перечень мероприятий по реализации программы:

Снижение негативного воздействия на окружающую среду:

- проведение ремонтно-профилактических работ и установка очистного оборудования с целью предотвращения аварийных сбросов загрязняющих веществ в водные объекты;

- проведение ремонтно-профилактических работ и установка очистного оборудования с целью предотвращения аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников;

- ликвидация ранее накопленного экологического ущерба в части загрязнения земель химическими веществами;

- приобретение транспорта и оргтехники в целях обеспечения деятельности территориальной службы экологического контроля Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;

- проведение анализов и измерений с целью проверки соблюдения установленных нормативов воздействия на окружающую среду.

Сохранение биологического разнообразия и развитие сети особо охраняемых природных территорий:

- перевод земель и земельных участков в категорию земель особо охраняемых природных территорий;

- проведение научно-исследовательских работ, мониторинга объектов животного и растительного мира, включенных в Красную книгу Курганской области.

Экологическое воспитание, научно-исследовательская и информационно-издательская деятельность:

- издание Красной книги Курганской области;

- издание ежегодных докладов, информационных материалов, буклетов по вопросам охраны окружающей среды;

- поддержка общественного экологического движения проведение мероприятий по экологическому образованию, пропаганде и информированию населения.

Стратегией социально-экономического развития Щучанского района на период до 2020 года с целью улучшения окружающей среды предусмотрено:

1.Модернизация котельных, перевод угольных и мазутных котельных на газ. Замена котлов и приведение проектной нагрузки котельных в соответствии с отпуском тепловой энергии.

2.Строительство полигонов захоронения ТБО и скотомогильников в крупных населенных пунктах района с соблюдением санитарных норм и правил.

3.Консервация и ликвидация бездействующих скважин.

4. Пропаганда экологических знаний среди населения, экологическое образование учащихся школ.

5. Усиление контроля за очисткой лесов и населенных пунктов от бытового мусора.

6.Ликвидация стихийных свалок ТБО, ликвидация несанкционированного сброса жидких отходов в местах, не предназначенных для этого.

7.Рациональное использование и охрана лесов.

8.Разработка предприятиями района нормативов предельно- допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу.

9. Сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных и 	передвижных источников, с этой целью планируется:

-	организация разработки и выполнения предприятиями района программ по улучшению состояния окружающей среды.

Программой социально-экономического развития муниципального образования Нифанского сельсовета на 2012 год и среднесрочную перспективу до 2014 года в области экологической политики  предусмотрены следующие приоритетные направления:

- улучшение санитарного состояния лесных насаждений;

- развитие сферы экологического просвещения.

Программой предусмотрено озеленение населенных пунктов.

Состояние воздушного бассейна

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в поселении  являются котельные.

В целом экологическое состояние территории удовлетворительное.

Основным фактором, накладывающим ограничения, на использование территорий в поселении  является наличие СЗЗ от промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Интенсивность и характер воздействий на окружающую среду зависит от использования в производстве или хранении загрязняющих, отравляющих и взрывоопасных веществ.

Кроме санитарно-защитных зон на территории поселения имеются водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и охранные зоны ЛЭП.

Согласно Водному кодексу РФ, вступающему в силу с 1 января 2007 года, в соответствии с федеральным законом от 03.06.2006 № 74–ФЗ, на водных объектах  устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Соблюдение специального режима на территории охранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния территории населенного пункта.

В жилой застройке преобладает печное отопление, в результате чего атмосферный воздух загрязняется продуктами горения, безветренная погода способствует накоплению вредных веществ в атмосфере, концентрации отдельных вредных веществ резко возрастают.

Мероприятия по охране воздушного бассейна

Для оздоровления экологической обстановки необходимо осуществить комплекс технологических, организационных и планировочных решений.

Технологические мероприятия

В современных экономических условиях конкурентоспособную продукцию можно производить при условии внедрения прогрессивных, экологически чистых (безотходных) технологий, с низким энергопотреблением. В результате чего администрации поселения и лицензионным органам необходимо обращать  внимание при открытии новых предприятий на эти вопросы и требовать внедрения безотходных технологий и энергосберегающих мероприятий на существующих предприятиях.

Организационные мероприятия общего характера

- Необходимо осуществление государственного санитарного надзора на этапах отвода земельных участков, строительства и ввода в эксплуатацию строящихся объектов с целью соблюдения природоохранного законодательства.

- Организация работы по проведению предприятиями и организациями инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ и получения в итоге разрешения на выброс.

- Создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленного  предприятия и других источников загрязнения атмосферного воздуха.

Планировочные решения

- Вновь проектируемые объекты должны размещаться с учетом существующей экологической ситуации в местах размещения и с соблюдением требований природоохранных документов.

- Все вновь проектируемые промпредприятия должны иметь обоснованные размеры санитарно-защитных зон с разработанной схемой благоустройства и озеленения.

Почвенный покров

Санитарное состояние почвы населенных мест обеспечивается путем ее зонирования и выделения промышленной зоны с учетом розы ветров, разработки и организации СЗЗ промышленных предприятий, строгим соблюдением правил обращения и утилизацией ТО и ТПО, канализованием территории населенных мест.

Опасность загрязнения почв газообразными  выбросами, твердыми и жидкими отходами определяется уровнем накопления в ней вредных факторов и возможностью вторичного загрязнения ими воды, атмосферного воздуха, воздуха жилых и общественных зданий, пищевых продуктов, а также влиянием на биологическую активность почвы и процессы её самоочищения.

Твердые бытовые отходы

На состояние почвы оказывают влияние условия сбора, хранения и утилизации отходов, образующихся от населения и организаций.

Все твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, подлежат захоронению на полигоне для твердых бытовых отходов. На территории Нифанского сельсовета полигон расположен в 0,3 км от с.Нифанка.

Источником загрязнения почв селитебных территорий является   автотранспорт.

Жидкие бытовые отходы

Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях должны  устраиваться дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Генеральная схема очистки территории населенных мест отсутствует.

Кладбище

В настоящее время на территории поселения расположено 2 кладбища площадью 13 га, 1 полигон – 1,96 га.

Кладбище, свалки  по состоянию на 01.01.2011 года

Таблица 4.1.

| № п/п | Наименование | Местоположение (ближайший населенный пункт) | Расстояние от ближайшей жилой застройки, км | Территория, га | Намечается ликвидация и по каким причинам | % заполняемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигон по приему, хранению и утилизации твердых бытовых отходов | с.Нифанка | 0,3 | 1,96 |  | 28 |
| 2 | кладбище | с.Нифанка |  | 3,0 |  | 70 |
| 3 | кладбище | д.Козино |  | 10 |  | 70 |

Источник: исходные данные администрации

Мероприятия по снижению загрязнения почвенного покрова

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям N 4690-88 «Санитарных правил содержания территорий населенных мест».

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Твердые бытовые отходы должны вывозится мусоровозным транспортом, а жидкие отходы из неканализованных домовладений - ассенизационным вакуумным транспортом.

В качестве мероприятий по охране почвенного покрова предлагается:

Мероприятия на 1 очередь:

- усилить производственный и государственный экологический контроль за потенциально экологически опасными объектами;

- обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;

- внедрение системы управления и организации сбора, вывоза ТБО с территорий частного жилого фонда, гаражных кооперативов и садоводческих обществ;

- вывоз мусора от жилых домов и учреждений на специализированный полигон;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- усиление системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий, ужесточения мер ответственности исключающих возможность их появления;

  - осуществление мониторинга за качеством почвы (степени загрязненности) на территории поселения;

  - осуществление контроля за утилизацией отходов производства на предприятиях-загрязнителях почвы;

- отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации;

- организация поверхностного стока;

- организация в с.Нифанка и д.Козино площадок для компостирования отходов без навоза и фекалий (СЗЗ - 300 м).

На расчетный срок:

  - развитие нормативно-законодательной базы, обязывающей юридические лица (промышленные предприятия, торговые центры, магазины, рынки) осуществлять вывоз отходов в центры сбора и первичной обработки;

  - проведение разъяснительной работы с населением относительно целесообразности раздельного сбора отходов.

Целевой программой Курганской области «Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016гг.», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 26.09.2011 г. №457 предусмотрено:

- обеспечить поселения объектами размещения бытовых отходов, обустроенными в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;

- организация пунктов накопления ртутьсодержащих отходов (ламп, термометров);

- обеспечение безопасного хранения отходов запрещенных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов;

- очистка загрязненных (захламленных) территорий;

- повышение информированности граждан и юридических лиц в вопросах обращения с отходами.

Таким образом, при условии соблюдения всех принятых и рекомендованных технологических, инженерных и природоохранных решений, образующиеся в процессе строительства и эксплуатации отходы не приведут к загрязнению компонентов ОС прилегающих территорий.

Подземные и поверхностные воды

Источником питьевого водоснабжения служат подземные воды.

В результате деятельности человека постоянно снижается самоочищающаяся способность водоемов, ухудшаются качественные показатели воды. В такой ситуации использование воды открытых водоемов для хозяйственно-питьевых целей возможно лишь при условии успешного функционирования всего комплекса очистных сооружений, применения различных реагентов.

Мероприятия по охране водных ресурсов

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения необходимо предусматривать:

- организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов.

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

- разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов и воздушного бассейна разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду и воздух, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий.

Генпланом предлагается разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:

- сохранение озер, рек, ручьев, прудов;

- расчистка, обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- мониторинг водных объектов.

В  пределах водоохранных зон  на расположенных приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Проведение этих мероприятий обеспечит снижение негативного воздействия на состояние водных ресурсов поселения.

Благоустройство прибрежной территории озера Нифановское.

Проектом намечаются следующие мероприятия по благоустройству дна озера и прилегающей территории:

- укрепление береговых участков;

- устройство мраморного пляжа;

- уборка от мусора акватории и береговой зоны;

- соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохраной зоне;

- очистка дна озера от антропогенных отложений.

Организация санитарно-защитных зон

Предприятия

Одним из актуальных вопросов санитарного надзора является контроль за организацией и благоустройством санитарно-защитных зон предприятий, зданий и сооружений, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

После разработки проекта генплана необходимо всем предприятиям муниципального образования разработать проекты обоснования СЗЗ с расчетами по загрязнению атмосферного воздуха с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

После проведения этой работы в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, представленные в данном проекте должны быть скорректированы на основании данных проектов.

Для котельных, расположенных на территории сельсовета СЗЗ не установлена. В соответствии с р. 7.1.10. «Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива»  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Рекомендации по организации санитарно-защитных зон

Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку её территориальной организации, озеленения и благоустройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия и/или группы предприятий.

Для действующих предприятий проект обоснования санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом.

В СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или какая-либо её часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

В настоящее время для установления размера санитарно-защитной зоны предприятий действует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарные правила предписывают порядок установления размера санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их организации и благоустройству, основания к пересмотру этих размеров.

В соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установление размера санитарно-защитной зоны проводится при наличии проекта обоснования СЗЗ с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

Источники водоснабжения и водопроводы питьевого назначения

Для установления размера зон санитарной охраны источников водоснабжения действует СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Санитарные правила определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Зона санитарной охраны организуется на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников. Зоны санитарной охраны организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

# 5. Комплексная оценка территории

- В соответствии со СНиП 23-01-99 территория поселения относится к I строительно-климатической зоне, подрайон I В. В целом поселение  имеет благоприятные климатические условия для строительства и не дифференцируется по данному критерию.

Исходя из приведённых выше характеристик, в пределах поселения выделяются следующие территории для застройки:

- территории благоприятные для застройки;

- ограниченно благоприятные для застройки;

- неблагоприятные для застройки;

- не подлежащие застройке.

1. Территории, не подлежащие застройке, включают в себя:

- СЗЗ предприятий;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- прибрежная защитная полоса рек.

2. Неблагоприятными для застройки являются следующие территории:

- затапливаемые весенними паводковыми водами 1% обеспеченности;

- территории с близким к поверхности до 2 м, особенно в весенние паводки, уровнем грунтовых вод, заболоченностью. Эти наиболее пониженные места рельефа - речная пойма;

- территории с уклоном более 20%. Их площадь незначительна;

- карьеры и их изрытости.

3. Ограниченно пригодными являются:

- подтопляемые  территории;

- территории с уклоном 10-20%.

Освоению подтапливаемых территорий должен предшествовать ряд мероприятий по инженерной подготовке.

4. Благоприятными территориями для строительства являются территории с уклонами до 10% и глубиной залегания грунтовых вод от 2м и более. Абсолютные отметки поверхности не требуют специальных мероприятий по инженерной подготовке.

Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений на территории размещения перспективной застройки будет служить суглинок песчанистый с прослойками песка и расчётным сопротивлением 2,0 кг\смг.

В связи с недостаточной изученностью грунтов и подземных вод на отдельных территориях, при последующих стадиях проектирования застройки и отдельных привязок зданий необходимо предусмотреть специальные инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания.

# 6. Экономическая база. Функции хозяйственного комплекса

На территории Нифанского сельсовета  промышленные предприятия отсутствуют, имеется рыбозаготовительное предприятие.

На территории Нифанского сельсовета осуществляют деятельность 3 крестьянских (фермерских) хозяйства, численность работающих в хозяйствах составляет 18 человек.

На территории муниципального образования зарегистрировано 19 субъектов малого и среднего предпринимательства, 3 малых предприятия, в том числе 3 микропредприятия. Численность работающих на микропредприятиях предприятиях составляет 15 человек.

Также на территории сельсовета зарегистрированы и осуществляют деятельность 13 физических лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, у которых численность работающих  составляет 4 человека.

Администрацией Щучанского района в соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Щучанского района до 2020 года» основные направления поддержки малого и среднего бизнеса  определены в соответствии с действующим законодательством и представлены в виде:

- имущественной поддержки в виде предоставления в аренду или продажи муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства в том числе на льготных условиях, в порядке установленном нормативными правовыми актами;

- информационной, консультационной и организационно-методической поддержки предпринимательской деятельности;

- 	поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

- 	организации работы Совета по малому и среднему предпринимательству при администрации района;

- создание инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В поселении существующий уровень развития производственной сферы не позволяет обеспечить занятость трудоспособного населения.

При всей сложности прогнозирования производственного потенциала поселения есть все основания полагать, что дальнейшее развитие поселения и формирование его экономической базы будет базироваться на уже сложившейся социально-экономической базе поселения.

Основным направлением деятельности для улучшения работы экономики должно стать создание благоприятного хозяйственного климата.

Программой социально-экономического развития Щучанского района на 2011 год и среднесрочную перспективу до 2013 года предусмотрено строительство завода по производству кирпича в д.Козино на базе Козинского месторождения огнеупорных глин.

В с.Нифанка имеется инвестиционная площадка  - проект птицефермы  на территории недействующей птицефабрики.

В с.Нифанка предусмотрено строительство предприятия по обработке ягод, фруктов, грибов на базе проектируемого фруктового сада.

В с.Нифанка предусмотрена ликвидация рыбозаготовительного предприятия.

# 7. Демографическая ситуация и занятость населения

Численность постоянно проживающего  населения Нифанского сельсовета  по состоянию на 01.01.2011 года составляет  972 человека.

Распределение численности населения Нифанского сельсовета в разрезе населенных пунктов по годам

Таблица 7.1.

| №п/п | Тип населенного пункта | Наименование населенных пунктов | Годы (состояние на 1 января) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | село | Нифанка | 753 | 755 | 748 | 722 | 704 | 685 | 659 | 658 | 690 | 666 | 602 |
| 2 | деревня | Козино | 552 | 548 | 522 | 485 | 517 | 476 | 427 | 429 | 438 | 422 | 353 |
| 3 | деревня | Борки | 35 | 21 | 16 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 14 | 8 |
| 4 | платформа | Борки – пл.2182 км | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 19 | 20 | 18 | 11 | 9 |
|  | Итого: |  | 1352 | 1338 | 1320 | 1222 | 1235 | 1177 | 1113 | 1115 | 1154 | 1113 | 972 |

Примечание: исходные данные администрации

Как видно из приведенных данных,  общая численность населения в 2011 году снизилась по сравнению с 2010 годом на 12,7%, а с 1950 годом снижение произошло на 28,1%. Снижение численности произошло по всем населенным пунктам.

В период с 1950 по 2011 годы общая численность населения сельсовета и в разрезе населенных пунктов колебалась (было  повышение или снижение численности населения).

Возрастная структура населения Нифанского сельсовета

(по состоянию на 1.01.2011)

Таблица 7.2.

| Наименование населенного пункта | Всего, чел. | Младше трудоспособного возраста, чел. |  | Трудоспособного возраста, чел. | Старше трудоспособного возраста, чел. | Количество домохозяйств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-6 | 7-17 |  |  |  |
| с.Нифанка | 602 | 60 | 78 | 365 | 99 | 246 |
| д.Козино | 353 | 47 | 46 | 203 | 57 | 150 |
| д.Борки | 8 | - | 1 | 7 | - | 20 |
| Борки – пл.2182 км | 9 | - | - | 6 | 3 | 9 |
| Всего: | 972 | 107 | 125 | 581 | 159 | 425 |

Примечание: исходные данные администрации

Возрастная структура населения характеризуется высоким  удельным весом детей – 23,9%, из них дошкольного возраста – 11%.  Доля трудоспособного населения  достаточно высокая и  составляет 59,8%. Доля лиц пенсионного возраста невысокая (16,4%).

Уровень регистрируемой безработицы от экономически активного населения по состоянию на 01.01.2011 года составил 2,7%.

Маятниковая миграция трудоспособного населения в 2010 году составила 176 человек.

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики. От численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития муниципального образования, создание необходимых условий для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.

Для достижения устойчивого экономического роста и перехода на качественно новый уровень жизни населения необходимо:

1) развитие предпринимательства, предприятий малого бизнеса;

2) улучшение инфраструктурного обустройства;

3) укрепление социальной сферы.

Среди основных направлений демографической политики  приоритетными являются повышение жизненного уровня, увеличение рождаемости и снижение смертности населения. Необходимо создать условия, при которых уровень рождаемости будет соответствовать уровню простого воспроизводства или превышать его. В то же время затормозить сокращение численности населения может снижение смертности и повышение продолжительности жизни.

Стабилизация численности будет зависеть от политики администрации муниципального образования  по активизации экономики и жизнедеятельности поселения, улучшению условий жизни, имиджа, с целью привлечения новых жителей, инвестиций. Оздоровление социально-экономической и социально-бытовой сферы должно привести к увеличению рождаемости, миграционного прироста и сохранения тенденции увеличения численности населения поселения.

Программой социально-экономического развития муниципального образования Нифанского сельсовета на 2012 год и среднесрочную перспективу до 2014 года в области демографической политики предусмотрена реализация по снижению негативного влияния на демографические процессы (материальное положение семей, безработица). С этой целью предусмотрена реализация программ в области здравоохранения, соц. защиты населения, направленных на улучшение положения семьи и детей.

С учетом сложившейся ситуации и всех перечисленных предпосылок, численность населения к 2016 году прогнозируется на уровне  1,0  тыс. человек,  2031 году (расчетный срок) – 1,5 тыс. человек.

На расчетный срок прогнозируется увеличение численности занятых в экономике поселения за счет сокращения безработицы, за счет образования новых рабочих мест, что будет способствовать возврату трудовых ресурсов.

# 8. Жилищный фонд

По состоянию на 1 января 2011 г. жилищный фонд Нифанского сельского совета составил  18,6  тыс.м2, средняя жилищная обеспеченность составляет 19,1 кв.м общ.пл./чел.

Характеристика жилищного фонда

Таблица  8.1.

| № п/п | Показатель | на 01.01.09 г. | на 01.01.10 г. | на 01.01.11 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего – кв.м | 19216 | 18431 | 18598 |
|  | -государственный | - | - | - |
|  | -муниципальный | 2993 | 2456 | 1876 |
|  | -частный | 16223 | 15975 | 16722 |
| 2. | Ветхий муниципальный жилищный фонд: |  |  |  |
|  | -количество домов | 53 | 28 | 28 |
|  | -общая площадь - кв.м | 1870 | 1271 | 1271 |
| 3. | Аварийный муниципальный жилищный фонд: |  |  |  |
|  | -количество домов | - | - | - |
|  | -общая площадь - кв.м | - | - | - |
| 4. | Средняя обеспеченность (кв.м общ. пл./чел) в целом по муниципальному образованию | 16,65 | 16,56 | 19,1 |
|  | Средняя обеспеченность (кв.м общ. пл./чел) по каждому населенному пункту: |  |  |  |
|  | с.Нифанка | 16,2 | 16,3 | 18,2 |
|  | д.Козино | 15,4 | 15,0 | 17,9 |
|  | д.Борки | 119,0 | 68,0 | 119,0 |
|  | д.Борки (пл. 2182 км) | 18,7 | 30,5 | 37,0 |
| 5. | Нормативная обеспеченность (при предоставлении жилья) | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 6. | Состоят в общем списке на получение жилья |  |  |  |
|  | -семей | 1 | 1 | 8 |
|  | -человек | 1 | 1 | 16 |
| 7. | Количество учреждений жилищно-коммунального хозяйства | - | - | - |

Примечание: исходные данные администрации

На территории рассматриваемого поселения имеется 28 ветхих домов, площадь ветхого фонда составляет 1,3 тыс.м2 или 6,8% от общей площади жилищного фонда.  Аварийный жилищный фонд отсутствует.

Благоустройство жилищного фонда Нифанского

сельсовета

Таблица 8.3.

| Показатель | Количество кв.м общей площади | В % от общей площади |
| --- | --- | --- |
| Водопровод | 2750 | 15 |
| Канализация | - | - |
| Централизованное отопление | - | - |
| Газ | 11242 | 60 |
| Электроснабжение | 18598 | 100 |

Источник: исходные данные администрации

Благоустройство жилищного фонда сельсовета находится на низком уровне.

Ввод в эксплуатацию жилой площади

Таблица 8.4.

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего площадь квартир, кв.м общей площади | - | - | - | - | - | - |
| Квартир (кол-во) | - | - | - | - | - | - |
| Индивидуальное строительство, кв.м общей площади | 68 | 231 | 45 | - | - | 273 |
| Домов (кол-во) | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 |

Источник: исходные данные администрации

За период с 2005 по 2007 годы и в 2010 году осуществлялось только индивидуальное строительство.

Распределение жилищного фонда по населенным пунктам

Таблица 8.5.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Многоквартирные дома, всего (кв. м.) | Индивидуальный, кв. м | Всего жилищный фонд, кв. м | Количество домов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Нифанка | 4785 | 10380 | 10982 | 194 |
| 2 | д.Козино | 3088 | 4801 | 6328 | 112 |
| 3 | д.Борки | 152 | 952 | 952 | 20 |
| 4 | д.Борки (пл.2182 км) | 150 |  | 336 | 6 |
|  | Итого: | 8175 | 16133 | 18598 | 332 |

Источник: исходные данные администрации

Расчет объемов нового жилищного строительства

Таблица 8.6.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2031 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектная численность населения | тыс. чел. | 1,5 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв.м общ.пл. на 1 чел. | 25 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд | тыс. кв.м общ. пл. | 37 |
| 4. | Существующий жилищный фонд на начало периода (01.01.2011г.) | тыс. кв.м общ. пл. | 18,6 |
| 5. | Убыль жилищного фонда (аварийный и ветхий жилищный фонд) | тыс.кв.м | 1,3 |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м | 17,3 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства, всего | тыс. кв.м общ. пл. | 19,7 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -усадебная застройка | тыс.кв.м | 19,7 |
|  | -малоэтажная застройка (до 3-х этажей) | тыс.кв.м | - |
|  | секционная застройка | тыс.кв.м | - |

Объемы нового жилищного строительства определены исходя из улучшения жилищных условий населения, реальных возможностей строительства и компенсации убывающего фонда, на основе прогнозной численности населения 1,5 тыс. человек.

Расчетная потребность в общей площади по поселению на расчетный срок – 37 тыс. кв.м.

Существующий жилищный фонд, сохраняемый к концу расчетного срока (2031г.) 17,3  тыс.кв.м.

В проекте предусматривается усадебная индивидуальная застройка.

Стратегией социально-экономического развития Щучанского района до 2020 года с целью реформирования жилищно-коммунального хозяйства на период до 2020 года предусматривается следующее:

- Развитие конкурентных отношений в жилищном хозяйстве;

- Совершенствование механизмов социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг;

- Создание товариществ собственников жилья и других форм самоорганизации собственников жилья.

Администрацией Щучанского района, в целях создания системы муниципальной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий,  разработана целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Щучанском районе в 2011-2012 годах», в которой предусмотрено  выделение субсидий на строительство жилья для молодых специалистов, переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

# 9. Социальная инфраструктура

Степень удовлетворения потребностей населения в учреждениях сферы обслуживания определяется сопоставлением фактической ёмкости этих учреждений с нормативными показателями.

Сложившаяся в Нифанском сельсовете   сеть учреждений культурно-бытового обслуживания по отдельным объектам не удовлетворяет современным потребностям населения.

Ощущается недостаток в дошкольных учреждения, учреждениях коммунально-бытового обслуживания, спортивных объектах.

В таблице приведена современная обеспеченность населения основными видами обслуживания в сопоставлении с действующими нормативами.

Современная обеспеченность основными учреждениями обслуживания

Таблица 10.1.

| N п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица изме рения | Существующая ем кость всего | На 1 тыс.жителей | Норма СНиП на 1000 жителей* | Уровень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | - | - | исходя из охвата детскими учреждениями 70% детей дошкольного возраста | - |
| 2. | Общеобразовательные школы | мест | 60 | 61 | исходя из обеспеченности основным общим образованием 100% |  |
| 3. | Внешкольные учреждения | мест | - | - | 10% от общего числа школьников | - |
| 4. | Больница | коек | - | - | с учетом системы расселения | - |
| 5. | Поликлиника | пос/см | - | - | с учетом системы расселения | - |
| 6 | ФАП | ед. | 2 | 2 |  | 100 |
| 6. | Дом культуры и клубы | мест | 400 | 411 | 230 | 178 |
| 7 | Библиотеки | тыс.ед.хран. | н/д |  | 6 |  |
| 8 | Магазины смешанной торговли | кв.м торговой площади | 100 | 103 | 300 | 34,3 |
| 9 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 20 | 20,6 | 40 | 51,4 |
| 10 | Отделение связи | объект |  |  | 1 |  |
| 11 | Отделение, филиал банка | объект |  |  | 1 |  |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб.мест | - | - | 4 | - |
| 13 | Спортивные залы общего пользования | кв.м | - | - | 60-80 | - |
| 14 | Плоскостные сооружения | кв.м | н/д |  | 7000 |  |
| 15 | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | - | - | 0,4-0,2 | - |

*Региональные нормативы проектирования

По отдельным видам социально-культурной сферы современного состояния показатели представлены далее:

Образование

В настоящее время на территории Нифанского сельсовета детские общеобразовательные учреждения отсутствуют.

На территории Нифанского сельсовета имеется 2 начальных школы, в с.Нифанка и д.Козино. Проектная мощность общеобразовательных учреждений составляет 60 мест. Фактическая посещаемость составляет 24 человека.

Здравоохранение

На территории Нифанского сельсовета имеется 2 ФАПа в с.Нифанка и д.Козино. Износ зданий составляет 100%.

Культура

На территории  муниципального образования имеется 2  Дом культуры, общая вместимость зрительного зала - 400 мест.  В д.Козино дом культуры в настоящее время не действует.

Также в  сельсовете имеется 2 библиотеки, вместимость читального зала составляет 20 мест.

Характеристика учреждений культуры по состоянию на 01.01.2011 г.

Таблица 10.4.

| № п/п | Наименование учреждений | Населенный пункт/ Адрес | Основной показатель (ДК – мест, библиотеки- пос. мест, музей-экспонаты) |  | Здание специальное или приспособленное | Состояние здания (процент износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по проекту | по факту |  |  |
| 1 | СДК | с.Нифанка, ул. 1 Мая, д.61б | 200 | 200 | специальное | 100 |
| 2 | СДК | д.Козино, ул.Крупской, 11 | 200 | 200 | специальное | 100 |
| 3 | библиотека | с.Нифанка, ул.1 Мая, 63а | 10 | 10 | приспособленное | 100 |
| 4 | библиотека | д.Козино, ул.Саши Савотина, д.4 | 10 | 10 | приспособленное | 100 |

Источник: исходные данные администрации

Физкультура и спорт

На территории муниципального образования из спортивных сооружений имеются 2 открытые спортивные площадки в с.Нифанка и одна спортивная площадка в д.Козино. в Козинской и Нифанской школах установлены теннисные столы. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической  культурой и спортом составляет 11,7% от общего числа населения.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

На территории сельсовета функционирует 4 магазина розничной торговли, общей торговой площадью 100 м2, которые располагаются в с.Нифанка и д.Козино. Предприятие общественного питания имеется только в д.Козино на 20 посадочных мест. Предприятия  бытового обслуживания на рассматриваемой территории отсутствуют.

Характеристика предприятий торговли и общественного питания, расположенные на территории Нифанского сельсовета,

по состоянию на 01.11.2011г.

Таблица 10.5.

| № п/п | Наименование объекта | В чьем ведении находится | Адрес | Вместимость (торговая площадь-м2, общепит-количество мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО»Экспресс» кафе | ЧП | д.Козино, ул.Ленина, д.25 | 20 |
| 2 | ПО – магазин | ПО | д.Козино, ул.Крупской, д.6 | 38 |
| 3 | ИП Медведева С.А. | ЧП | д.Козино, ул.Саши Савотина,д.7, кв.1 | 16 |
| 4 | ИП Байрамова Э.Х. | ЧП | с.Нифанка, ул.1 Мая, д.61-В (1) | 23 |
| 5 | ИП Худякова С.С. | ЧП | с.Нифанка, ул. 1 Мая, д.61-В (2) | 23 |

Источник: исходные данные администрации

Мероприятия

В результате расчета потребности объектов социальной инфраструктуры, оценке по техническому состоянию и степени загрузки действующих объектов выявлен дефицит или излишек действующих объектов.  В таблице  представлен ориентировочный расчет учреждений обслуживания согласно действующим нормам СНиП 2.07.01-89* и Региональным нормативам градостроительного проектирования Курганской области. При этом, приведенный расчет отражает величину минимально допустимого уровня, так называемого социального минимума.

Ориентировочный расчет потребности

в основных учреждениях обслуживания

Таблица 10.6.

| N п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица измерения | Норма СНиП на 1000 жителей* | Требуется по норме | Существующ. сохраняем | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Мест | исходя из охвата детскими учреждениями 70% детей дошкольного возраста | 120 | - | 120 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | исходя из обеспеченности основным общим образованием 100% | 180 | 60 | 120 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Больница | Коек | с учетом системы расселения | - | - | - |
| 5 | Поликлиника | Пос/в смену | с учетом системы расселения | - | - | - |
| 6 | ФАП | ед. | с учетом системы расселения | 2 | 2 | - |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Дома культуры, клубы | Мест | 230 | 345 | 400 | - |
| 8 | Библиотека | тыс.ед. хран. | 6 | 6 | н/д | 9 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Спортивные залы | Кв.м | 60-80 | 80 | - | 120 |
| 11 | Плоскостные сооружения | га | 0,7-0,9 | 1,2 | н/д |  |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Магазины смешанной торговли | Кв.м торг. пл. | 300 | 450 | 100 | 350 |
| 13 | Предприятия общественного питания | Пос. мест | 40 | 60 | 20 | 40 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Отделения связи | объект | 1 |  |  |  |
| 15 | Отделение, филиал банка | объект | 2 |  |  |  |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания | Раб. мест | 4 | 6 | - | 6 |

*С учетом Региональных нормативов проектирования Курганской области

Образование

Уровень социально-экономического развития поселения  во многом зависит от совершенствования образовательного процесса на всех его этапах.

Генпланом предлагается строительство в с.Нифанка и д.Козино совмещенного  школа-детский сад.

Программой социально-экономического развития муниципального образования Нифанского сельсовета на 2012 год и среднесрочную перспективу до 2014 года в области развития образования  предусмотрено:

-внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий;

-улучшение ресурсного обеспечения системы образования, создание условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Критерии реализации намеченного:

-увеличение доли первоклассников, получивших предшкольную подготовку;

-повышение доли обучающихся, охваченных программами дополнительного образования.

Здравоохранение

Программой социально-экономического развития муниципального образования Нифанского сельсовета на 2012 год и среднесрочную перспективу до 2014 года в области модернизации и развития здравоохранения предусмотрено сохранение ФАП.

Приоритетные направления:

-повышение качества и доступности медицинской помощи.

Механизмы реализации:

-принятие мер по повышению медицинской помощи и улучшение здоровья населения;

-принятие мер по созданию условий для развития массовой физической культуры и спорта.

Культура

В соответствии с нормативами объектам учреждений культуры и искусства население обеспечено. Необходима реконструкция недействующего клуба в д.Козино.

Однако при определении реального плана строительства объектов культуры, необходимо ориентироваться на уровень культурного развития населенного пункта, реальную потребность его населения в этих учреждениях. Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ремонта объектов культуры, расположенных на его территории.

Общая перспективная вместимость предполагает все разнообразие клубных учреждений, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности. Это могут быть компьютерные клубы, интернет-кафе, дискотеки,  специализированные спортклубы и т.д.

Программой социально-экономического развития муниципального образования Нифанского сельсовета на 2012 год и среднесрочную перспективу до 2014 года в области развития культуры предусмотрено:

-повышение доступности, качества и разнообразия услуг в сфере культуры;

-сохранение библиотечного обслуживания, культурно-досуговых учреждений.

Физкультура и спорт

Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта в поселении являются спортивные залы  и плоскостные сооружения.

Генеральным планом предлагается строительство в с.Нифанка спортивного зала, стадиона, спортивной детской площадки. В д.Козино предлагается строительство спортивной площадки.

Программой социально-экономического развития муниципального образования Нифанского сельсовета на 2012 год и среднесрочную перспективу до 2014 года в области развития физкультуры и спорта предусмотрено:

-   увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом;

-  укрепление материальной базы.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание.   Предприятия коммунального хозяйства

Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями.

Размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в общественном центре.

Предлагается строительство (возможно использование существующего здания) в с.Нифанка предприятия общественного питания и предприятия бытового обслуживания (ремонтная мастерская, парикмахерская,  фотоуслуги  и т.д.).

Предусмотрено строительства объекта культового назначения.

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее совершенствование и развитие системы культурно-бытового обслуживания.

# 10. Существующая планировочная структура поселения

Основу планировочной структуры поселения составляют три населенных пункта (село Нифанка, деревни Козино и Борки). Село Нифанка занимает главенствующее положение в поселении. В нем проживает 62 % населения сельсовета. Все населенные пункты поселения являются приозерными и приречными. Территория поселения имеет вытянутую  с северо-запада на юго-восток форму

Рельеф спокойный с незначительным понижением в сторону водоемов.  Лесная растительность практически отсутствует, изредка занимая островные территории.

Село Нифанка занимает  восточный берег озера Нифановское Планировка села формируется двумя улицами (1 Мая и Октябрьская), повторяющими направление береговой линии озера.  Центр села формируется площадью по ул. 1 Мая, образованной зданиями администрации, дома культуры, школы. Жилой фонд усадебного типа.

Деревня Козино находится к западу от  г. Щучье на расстоянии 1 км и к северо-востоку от Нифанки на расстоянии 3 км. Планировка деревни преимущественно регулярная, за исключением ул. Ленина, повторяющей береговую полосу реки Чумляк.

Планировка деревни Борки, находящейся в 4 км западнее с. Нифанка, состоит из односторонней застройки улицы Лесной. Деревня находится на берегу реки Чумляк.

Основная часть застройки населенных пунктов поселения – одноэтажная усадебного типа жилые дома.

По поселению проходит федеральная дорога от дороги Курган-Челябинск, а также в непосредственной близости находится город Щучье.

## 10.1. Основные направления территориально-планировочного развития поселения

Основными задачами территориального планирования являются: создание комфортной среды для проживания населения, четкое функциональное зонирование территории поселения, развитие социальной сферы, транспорта, связи, здравоохранения, культуры, спорта в соответствии с нормами и стандартами.

В основу планировочной структуры поселения положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас, решения ранее разработанной и утвержденной градостроительной документации.

Генеральным планом предлагается:

- переход развития поселения к функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории в планируемых границах;

- повышение интенсивности использования селитебных территорий за счет повышения плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их функционального назначения;

- развитие общественных центров населенных пунктов, насыщение его объектами обслуживания;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры населенного пункта;

- сохранение и развитие природно-ландшафтного каркаса, образующего природоохранную и рекреационную функциональную структуру территории населенного пункта.

Основными факторами, определившими формирование существующей планировочной структуры населенных пунктов поселения являются:

Село Нифанка

- Ограничение территориального развития в западном направлении озером, в восточном – размещением полигона ТБО, производственной зоной, а в северном – дорогой;

- Наличие территориальных ресурсов для развития жилых зон малоэтажной усадебной застройки в южной части села (к югу от озера Нифановское).

Деревня Козино

- Ограничение территориального развития в восточном направлении границами населенного пункта и землями сельхозназначения, в южном – федеральной дорогой, в западном и северо-западном - болотом;

- Наличие территориальных ресурсов для развития жилой зоны малоэтажной усадебной застройки и в северо-западной части населенного пункта, рекреационной зоны в юго-восточной части села (к северу от федеральной дороги Челябинск-Курган).

Деревня Борки

- Ограничение территориального развития в северном и западном направлениях рекой Чумляк, в южном –болотом;

- Отсутствие территориальных ресурсов для развития жилой зоны малоэтажной усадебной застройки.

При разработке архитектурно-планировочной структуры поселения были использованы: особенности природных условий, рельеф местности, сложившиеся основные планировочные оси. Оценивались как непосредственно территория населенного пункта, так и примыкающие к ней территории, находящиеся в зоне влияния, либо в сфере интересов поселения.

Таким образом, структура генерального плана содержит в отдельных частях различные архитектурно-планировочные решения. В основу генплана положено сочетание сложившейся прямоугольной планировки и планировки, продиктованной природными факторами (водоемы разные по формам и площади: протоки, реки и ручьи) и искусственными сооружениями (дороги, некоторые инженерные коммуникации). Система жилых улиц построена так, чтобы по ним было удобно осуществлять связь между центром и всеми планировочными частями населенного пункта. Предусматриваются резервные территории под жилищное строительство.

В результате анализа существующего положения и выявленных территориальных ресурсов предлагаются следующие территориально-планировочные решения.

Строительство новых промышленных и коммунальных предприятий предлагается развивать на существующих промышленных и коммунальных площадках в настоящее время не функционирующих предприятий.

Модернизацию действующих предприятий предлагается осуществлять в пределах территорий этих предприятий, или при обосновании за счет примыкающих резервных территорий, предусмотренных для промышленности, при их наличии.

Индивидуальную жилую застройку населенных пунктов предлагается развивать в вышеуказанных направлениях на свободных землях, а также на освобождаемых земельных участках, предназначенных для такой застройки.

Общественную застройку предлагается развивать преимущественно в зоне общественного центра поселения с соблюдением нормативных радиусов доступности до таких объектов.

Основными направлениями концепции развития поселка являются:

- Формирование центра административного и культурно-бытового обслуживания поселения в с. Нифанка на основе уже сложившегося центра.

- Индивидуальное жилищное строительство в населенных пунктах планируется развивать на свободных землях и участках, освобождаемых после сноса ветхого жилого фонда, и предназначенных для такой застройки.

- При развитии населенных пунктов необходимо руководствоваться режимами  зон ограничений.

- Основное развитие промышленной и коммунально-складской зон в  существующих границах промзон и на резервных территориях промзон.

- Благоустройство берегов ручьев и существующих зеленых насаждений общего пользования в поселении; создание рекреационных мест отдыха для населения.

- Озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

## 10.2. Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории поселения, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; предотвращение чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнения окружающей природной среды; охрану и использование особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Разработанное в Генеральном плане  функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику и сложившиеся особенности использования земель поселения. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

Для разработки зонирования использован  принцип  экологического приоритета принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений

- развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий

- разработка градостроительных мероприятий по снижению негативного воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Проектное функциональное зонирование предусматривает:

- Преемственность в назначении функциональных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической, санитарно-гигиенической и  технической безопасности, эффективному и рациональному использованию территории;

- Развитие общественно-деловых и рекреационных зон;

- Резервирование территорий для перспективного градостроительного развития поселения.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- зоны с особыми условиями использования территорий (санитарные, защитные и санитарно - защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны санитарной охраны источников водоснабжения и др.);

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Зоны с особыми условиями использования должны отображаться на схемах генерального плана на основании представленных заказчиком утвержденных проектов зон (ответственными за разработку и утверждение границ зон с особыми условиями использования являются территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти; соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации). В данном случае границы предполагаемых зон с особыми условиями использования территорий не определены соответствующими проектами. В генеральном плане поселения границы этих зон отображаются в соответствии  с действующими нормативными документами.

Производственно-коммунальная зона

Развитие производственного комплекса муниципального образования  предполагает:

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых производственных территорий;

- модернизацию предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования при совершенствовании функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон;

- комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий, улучшение состояния окружающей среды, обеспечение на действующих предприятиях требований экологических нормативов, сокращение разрешенных санитарно-защитных зон.

Развитие зоны производственно-коммунальных объектов предлагается сосредоточить в восточной части  с. Нифанка и в северо-восточной части д. Козино. Данное направление формирования застройки позволяет обеспечить планомерно-последовательное развитие всей сопутствующей транспортной и инженерной инфраструктур, а также имеет территориальный резерв для развития его за пределами расчетного срока действия генерального плана. Кроме того, имеющиеся промышленные зоны (в том числе в случае, если предприятие не действует) в с. Нифанка, деревне Козино генпланом планируется оставить на прежнем месте при соблюдении действующих нормативов, регулирующих размещение этих объектов. В с. Нифанка планируется расширение промзоны на восток для размещения там птицефабрики.

Формирование и развитие зоны может строиться за счет размещения новых предприятий, позитивно способствуя оздоровлению жилой среды. Упорядочение и последовательное развитие транспортной сети поселения, а также незначительные по пространственным параметрам размеры его могут обеспечить оптимальные характеристики затрат времени на взаимосвязи «жилье – работа – жилье».

Экологические обстоятельства предлагаемого решения и оценка его даны в соответствующем разделе генплана.

Генпланом предусматривается создание дополнительных промышленных зон в восточной части с. Нифанка со строительством на ней птицефабрики  и предприятия по обработке  ягод, фруктов, грибов с устройством фруктового сада, а в северо-восточной части д. Козино – кирпичного завода на месторождении огнеупорной глины.

Жилая (селитебная)  и общественно-деловая зона

Территории, предлагаемые для нового жилищного строительства, располагаются в следующих частях населенных пунктов:

- с. Нифанка – юго-западная часть (севернее озера Нифановское до высоковольтных ЛЭП);

- д. Козино – северо-западная часть.

Наличие различных площадок для жилищного строительства предопределяют возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса, от возможностей инженерного обеспечения их и последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Общественно-деловые зоны поселения (в селе Нифанка и деревне Козино) включают объекты социального и культурно-бытового обслуживания, такие как школа, детский сад, клуб, административное здание, объекты здравоохранения, торговли, общественного питания. Деревня Борки не имеют ярко выраженного общественного центра.

Отдельно расположенные объекты торговли размещаются в жилых зонах.

Структура размещения объектов социального и торгово-бытового обслуживания в жилых зонах (существующих и планируемых) должна определяться в последующих этапах разработки градостроительной документации (в составе проектов планировки).

Одной из составляющих инвестиционной привлекательности сельского поселения является наличие различных площадок для жилищного строительства,  возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса и  возможности инженерного обеспечения их  последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Развитие природно-рекреационных зон

Наиболее значимым природным объектом являются озеро Нифановское и река Чумляк, а также незначительные участки леса. Поэтому проектом предлагается озеленение и благоустройство улиц, формируемых зеленых зон поселения. Также проектом предусматривается озеленение берегов озер, рек.

Намечено организовать следующие рекреационные зоны:

В районе озера Нифановское  предлагается организовать зону спортивного отдыха со специализацией «спортивное рыболовство», и оборудованными пляжами.

В районе деревни Козино предлагается организовать также рекреационные зоны со строительством базы отдыха и устройством искусственного водоема на базе выработанного карьера.

# 11. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Нифанский сельсовет    имеет  разветвленную улично-дорожную  сеть автомобильных дорог с  невысоким уровнем благоустройства.

По территории Нифанского сельсовета  проходит  автомобильная дорога «Байкал».

Характеристика автомобильных дорог общего пользования на территории поселения

Таблица 11.1.

| № п/п | Населенный пункт/ Наименование улицы | Значение дороги | Протяженность, км | Вид покрытия, в т. ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальт | щебень | грунтовое |
| 1 | с.Нифанка-д.Козино | межпоселковая | 17,0 | 17,0 | - | - |
| 2 | д.Козино-д.Борки | межпоселковая | 4,9 | - | - | 4,9 |

Источник: исходные данные администрации

По территории Нифанского сельского совета проходит участок железной  дороги Челябинск – Курган Курганского отделения Южно-Уральской железной дороги.

Улично-дорожная сеть

Общая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов поселения составляет 13,4 км, основная доля дорог  выполнена в грунтовом исполнении – 10,2 км или 76,1%, дороги с твердым покрытием составляют 3,2 км, что составляет 23,9%.

Характеристика улично-дорожной сети

Таблица 11.2.

| № п/п | Населенный пункт/ Наименование улицы | Протяженность, км | Вид покрытия, в т. ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальт | щебень | грунтовое |
| 1 | с.Нифанка ул.1 Мая | 2,5 | 2,0 |  | 0,5 |
| 2 | с.Нифанка ул.Октябрьская | 2,3 | 0,6 |  | 1,7 |
| 3 | переулок с ул.1 Мая на ул.Октябрьская | 0,2 | 0,2 |  |  |
| 4 | переулок ул.1 Мая, ул.Октябрьская | 0,2 | 0,2 |  |  |
| 5 | переулок ул.Октябрьская – ул.Труда | 0,2 | 0,2 |  |  |
| 6 | д.Козино ул.Ленина | 1,0 |  |  | 1,0 |
| 7 | с.Нифанка ул.Труда | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 8 | д.Козино ул.Крупской | 0,8 |  |  | 0,8 |
| 9 | д.Козино ул.С.Савотина | 0,8 |  |  | 0,8 |
| 10 | д.Козино ул.Кирзаводская | 1,0 |  |  | 1,0 |
| 11 | д.Козино ул.Гагарина | 1,5 |  |  | 1,5 |
| 12 | д.Козино ул.Калинина | 0,7 |  |  | 0,7 |
| 13 | д.Борки ул.Лесная | 1,0 |  |  | 1,0 |
| 14 | д.Борки пл.2182 км | 0,7 |  |  | 0,7 |
|  | Всего: | 13,4 | 3,2 |  | 10,2 |

Источник: исходные данные администрации

Характеристика автобусных маршрутов,

обслуживающих населенный(е) пункт(ы) (городской, пригородный и междугородный транспорт)

Таблица 11.3.

| № п/п | Наименование маршрута | Длина маршрута (км) | Количество перевезенных пассажиров за год (чел) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Нифанка-Щучье-Нифанка | 12 | 93,0 |

Источник: исходные данные администрации

Перечень автомобильных мостов, тоннелей и их состояние

Таблица 11.4.

| № п/п | Дорога, местоположение | Длина, м | Материал (для мостов) | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | трасса «Байкал» | н/д | ж/бетон | 1974 |
| 2 | д.Козино | н/д | ж/бетон | 1982 |

Источник: исходные данные администрации

Количество автомототранспорта физических лиц

Таблица 11.5.

| Вид транспорта | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Легковые автомобили | ед. | 135 | 141 |
| Автобусы | ед. | 2 | 2 |
| Грузовые автомобили | ед. | 15 | 15 |
| Прицепы и полуприцепы | ед. | 14 | 14 |
| Мототранспорт | ед. | 125 | 125 |
| Итого транспортных единиц | ед. | 291 | 297 |

Источник: исходные данные администрации

На территории  Нифанского сельсовета расположена 1 АЗС  с 2 автозаправочными колонками.

Характеристика автозаправочных станций

Таблица 11.6.

| № п/п | Полное наименование, отраслевая принадлежность | Местонахождение | АЗС (количество колонок), СТО (количество постов), общ. питание (кол. посад. мест), магазин (площадь), гостиница (кол. мест) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ООО ПКП «ЮЭК Уралсталь» | д.Козино | АЗС - 2 колонки |

Источник: исходные данные администрации

Основные проблемы в развитии транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания:

- убыточность автомобильных пассажирских перевозок в отдельных населенных пунктах;

- значительный износ автобусного парка в автотранспортном предприятии;

- отсутствие стабильных источников финансирования дорожного хозяйства, снижение темпов роста строительства и ремонта автомобильных дорог;

- недостаточное финансирование ремонта и содержания автомобильных дорог согласно утвержденным нормативам, увеличение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям.

Мероприятия

В основу формирования проектируемой структуры улично-дорожной сети положены уже сложившиеся к настоящему времени внутрипоселковые связи и реальная возможность поселения для осуществления проектных предложений.

Пассажирские перевозки Основным видом пассажирского транспорта на расчетный срок на территории поселения сохраняется автобус. При обеспечении приоритета муниципального транспорта необходимо сохранить и расширить использование разнообразных форм транспортного обслуживания (ведомственный транспорт, аренда, частный транспорт, работающие на контрактной форме отношений) при обязательной координации работы всех форм транспортного обслуживания.

Гаражи и автостоянки.

Хранение автомашин в индивидуальной застройке осуществляется на приусадебных участках.

Учитывая рекомендации СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» стоянки автомобилей рассчитываются согласно следующим нормам:

- промышленные предприятия – 7-10 машино-мест на 100 работающих в двух смежных сменах;

- больницы – 3-5 машино-места на 100 коек;

- поликлиники – 2-3 машино-места на 100 посещений;

- спортивные объекты – 3-5 машино-мест на 100 мест;

- торговые центры – 5-7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;

- рестораны и кафе – 10-15 машино-мест на 100 посадочных мест.

Грунтовые дороги подлежат замене покрытия на асфальтовое и устройства дорожной одежды в соответствии с категорией дороги и нагрузок от автотранспорта.

# 12. Инженерная инфраструктура

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территории поселения, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования. Выполненная в проекте генерального плана схема сводного плана инженерных сетей отражает основные направления прохождения  существующих инженерных коммуникаций и места размещения сооружений инженерно-технического обеспечения, обозначает необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения новых сооружений. При выполнении проектов планировки на территории поселения, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

## 12.1. Водоснабжение

Поселение имеет систему централизованного водоснабжения в с.Нифанка, в остальных населенных пунктах  подача воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и производственные нужды предприятий осуществляется от локальных  водозаборных скважин.

Существующая сеть водопровода подключена водоводом протяженностью около 3-х км к хозяйственно-питьевому водопроводу города Щучье.

Водоснабжение поселения основано на подземных водах. Система водоснабжения  муниципального образования Нифанский сельсовет характеризуется высокой степенью износа.

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети составляет 5 км.

Силами жителей с.Нифанка и силами ООО «Городское водоснабжение» проводится ремонт разводящих сетей в с.Нифанка.

Санитарно-техническое состояние сетей во многом определяет качество подаваемой питьевой воды.

Качество питьевой воды по некоторым показателям не соответствует требованиям СанПин.

Мероприятия

Для обеспечения комфортной среды проживания населения, проектом предложено обеспечение существующей и проектной  застройки централизованной системой холодного водоснабжения.

На первую очередь строительства предусмотрено обеспечение населения необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок. На расчетный срок – устройство индивидуального ввода водопровода каждому потребителю. Для определения основных характеристик системы водоснабжения необходимо определить объемы водопотребления на расчетный срок.

Расчет водопотребления населением

Таблица 12.1.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во водопотребителей | Среднесуточный рас ход, м3/сут | В сутки наибольшего водопотребления, м3/сут |
| 1 | Население | 120 | 1,5 | 180 | 216 |
| 2 | Полив зеленых насаждений | 50 | 1,5 | 75 | 90 |
| 3 | Местная промышленность, неучтенные расходы 10% |  |  | 18 | 22 |
| Всего: |  |  |  | 273 | 328 |

Расположение линий водопровода на схеме генерального плана, а также минимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных сетей должны приниматься согласно СНиП 2.07.01.-89*.

Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании проекта водоснабжения поселения, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков. В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, в населенном пункте и на промышленных предприятиях должен быть не менее 75 мм.

Основными задачами развития системы водоснабжения являются следующие:

- улучшение качества подаваемой потребителю воды;

- сокращение потерь воды при транспортировке от водозаборных сооружений до потребителя;

- исключение, из числа действующих, водозаборов, не отвечающих современным требованиям очистки и соблюдения требований по соблюдению зон санитарной охраны водоисточников;

- оборудование устья  скважин в соответствии с ГОСТом;

- ликвидация бездействующих скважин;

- внедрение современных технологий водоподготовки и обеззараживания воды; эффективные коагулянты и флокулянты и фильтрующие материалы на водопроводных сооружениях.

Схемой территориального планирования Щучанского района в соответствии с СТП  Курганской области предусмотрено:

на расчетный срок

- Строительство и реконструкция групповых водопроводов и децентрализованных систем водоснабжения в сельской местности;

- Освоение разведанных подземных вод на заявленные потребности населенных пунктов;

-   Строительство новых водопроводных сетей;

- Разработка проектов зон охраны II и III поясов подземных источников водоснабжения, а также корректировка устаревших зон по всем водозаборам;

- Строительство децентрализованных систем водоснабжения с широким использованием в качестве источника водоснабжения шахтных колодцев в сельских населенных пунктах с малой численностью населения;

- Инвентаризация и анкетирование водного хозяйства промышленных предприятий и всех водопользователей;

- Выполнение проекта переориентации предприятий на использование для технических целей поверхностных источников на основе инвентаризации;

- Обеспечение автономными системами водоснабжения из подземных источников объектов, располагаемых вне населенных пунктов.

Программой  социально-экономического развития Щучанского района на 2011 год и среднесрочную перспективу до 2013 года в надежном водоснабжении предусмотрено:

- Бурение скважины в д.Козино;

- Врезка водовода с.Нифанка.

## 12.2. Бытовая канализация

Централизованная система канализации на территории Нифанского сельсовета отсутствует.

На некоторых  объектах, оборудованных канализацией, стоки  сливаются в приобъектные септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива.

Канализование индивидуальных жилых домов производится в дворовые выгребы.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод приняты равными водопотреблению без учета расхода воды на полив, т.е. 0,2 тыс.  м3/сут.

Основными задачами развития системы канализации являются следующие:

- ремонт канализационных сетей;

- прекратить сбросы в поверхностные водные объекты неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод;

- реконструкция (увеличение мощности) очистных сооружений;

- увеличение надежности системы отведения сточных вод на очистные сооружения.

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», канализацию малых населенных пунктов (до 5000 чел.) предусматривают, как правило, по неполной раздельной схеме; централизованные схемы канализации могут быть для одного или нескольких населенных пунктов, отдельных групп зданий и производственных зон.

СНиП 2.04.03-85 также предусматривает организацию децентрализованной схемы канализации в следующих случаях:

- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;

- при отсутствии централизованной канализации в существующих или реконструируемых населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (школ, детских садов, административно-хозяйственных зданий и т.п.), а также для первой стадии строительства населенных пунктов при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м:

- при необходимости канализования групп или отдельных зданий.

Учитывая малую численность населения населенных пунктов, территориальное рассредоточение жилых домов, целесообразно сохранение децентрализованной системы водоотведения. Правильный выбор и рациональное использование техники обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Для систем водоотведения (в частности, для коттеджных поселков) перспективно использование локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Они представляют собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95 %.

Схемой территориального планирования Щучанского района в соответствии с СТП  Курганской области предусмотрено на расчетный срок действия проекта одной из основной задач развития современной инженерной инфраструктуры и улучшения экологической ситуации является организация централизованных систем канализации.

Для выполнения этой задачи проектом предлагается предусмотреть:

- Строительство канализационных очистных сооружений и канализационных сетей в городах и сельских поселениях, ликвидацию выпусков сточных неочищенных вод;

- Организацию вывоза хозбытовых стоков с неканализованных территорий малых сельских населенных пунктов, где строительство централизованной канализации нерентабельно, на специально оборудованные сооружения – сливные станции;

- Обеспечение объектов, располагаемых вне населенных пунктов, автономными системами водоотведения, оборудованными выгребами.

.

## 12.3. Теплоснабжение

Котельные на территории Нифанского сельсовета отсутствуют.

Отдельные административные здания и  объекты соцкультбыта, отапливаются от самостоятельных источников теплоснабжения.

Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла.

Мероприятия

Для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади проектом генерального плана предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. Крупные объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и соответствующие теплопотери. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника. Решения по организации теплоснабжения перспективных объектов общественного назначения должны быть приняты на стадии разработки проектов планировки территорий.

Основным приоритетным направлением повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии. Такими мероприятиями являются:

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии;

- утепление фасадов, кровли, замена окон  в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

- внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов;

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации.

## 12.4. Газоснабжение

В с.Нифанка в июне 2008 года закончено строительство разводящих газовых сетей. Создан а 2007 году Нифанский потребительский кооператив по газификации в с.Нифанка, в котором состоят 162 человека.

Планируется газификация д.Козино.

При проектировании магистрального газопровода до населенного пункта необходимо учитывать нормы охранных зон и санитарно-защитных зон для газопровода и газораспределительных узлов.

При строительстве газораспределительной сети поселения в новых районах строительства рекомендуется использование полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы. Разработку проектов газоснабжения объектов выполняется силами специализированных организаций.

Для определения объемов потребления газа для нужд пищеприготовления, горячего водоснабжения использованы укрупненные показатели.

Годовое потребление газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение определено по укрупненному показателю на расчетный срок и приведено в таблице.

Таблица 12.2.

| Численность населения, тыс. чел. | Укрупненный показатель потребления газа м3/год на 1 чел. | Потребление газа (тыс.м3/год) |
| --- | --- | --- |
| 1,5 | 220 | 330 |

Максимальный часовой расход газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение определяется как доля годового расхода по формуле (1) СП 42-101-2003):

Qhd = Khmax Х Qy,

где Khmax - коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годового расхода к максимальному часовому расходу газа), принимается по таблице 2 СП 42-101-2003 в зависимости от общей численности населения, пользующегося газом,

Qy - годовой расход газа, м3/год,

Результаты расчетов максимального часового расхода газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение  на расчетный срок приведены в табл. 12.3.

Таблица 12.3.

| Численность населения, тыс. чел. | Khmax | Qhd, тыс. м3/час |
| --- | --- | --- |
| 1,5 | 1/1900 | 0,17 |

## 12.5. Электроснабжение

Энергоснабжение района осуществляет ОАО "Курганэнерго", которое является монополистом по продаже электрической энергии.

На территории поселения находится 1 понижающая подстанция:

-подстанция «Нифанская» 110-10 кВ;

Централизованным электроснабжением обеспечено 100% объектов социально-бытовой, производственной и жилищной сфер.

Электрические нагрузки

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора поселения  рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления, принятыми в соответствии  с Региональными нормативами градостроительного проектирования Курганской области.

Нормы удельного расхода электроэнергии составляет 2170 кВт.ч/чел. в год.

Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принято 5300 часов.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

Таблица 5.8.2.

| № п/п | Показатели | Ед.измерения | исходный год | 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население | тыс.чел. | 1 | 1,5 |
| 2 | Годовое электропотребление | млн. квт. ч | 2,2 | 3,3 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка | тыс. квт | 0,4 | 0,6 |

Генеральным планом не предусматривается изменение схемы внешнего электроснабжения поселения.

При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и производственного строительства предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения. Вид деятельности и проектные электрические нагрузки для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

- Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах поселения требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнить в воздушном исполнении. Управление освещением предлагается автоматическое, с использованием каскадных схем управления. В целом по поселению предлагается выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением. В светильниках уличного освещения рекомендуется использование современных энергосберегающих ламп.

Администрацией района разработана целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Щучанском районе на 2010-2015 годы», распоряжение №147-р от 01.06.2010 года.

Целями Программы являются:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Щучанском районе за счет снижения удельных показателей энергоемкости экономики Щучанского района к 2015 году  по сравнению с 2007 годам на 15%;

- создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы Щучанского района на энергосберегающий путь развития.

## 12.6. Средства связи

На территории Нифанского сельсовета услуги  связи предоставляются ООО «Уралэлекторсязь». Стационарные телефоны имеют 24 человека. Население предпочитает иметь мобильную связь.

Проводное радиовещание не функционирует.

Мероприятия

Телефонная связь. Для телефонизации объектов на территориях нового строительства в поселении необходимо будет осуществить строительство соединительных линий с установкой шкафного оборудования требуемой емкости.

В качестве развития  телефонной сети поселения предлагается наращивание номерной ёмкости с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

- полной замены морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое;

- умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT»;

- развития транспортной сети SDH , работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Дальнейшее развитие получит система сотовой радиотелефонной связи, путём увеличения площади покрытия территории муниципального образования  сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание. Основным перспективным направлением развития радиовещания является переход на цифровой формат.

Телевидение. Дальнейшее развитие телевизионного вещания предлагается вести в следующих направлениях:

- увеличение количества программ эфирного вещания,

- развитие систем кабельного телевидения как в существующих, так и в новых районах строительства,

- развитие систем спутникового телевидения.

Почтовая связь. Развитие почтовой связи должно идти по пути технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также повышения качества и быстроты обслуживания населения.

Планируемые оптико-волоконные линии связи

на территории Курганской области

Таблица 12.1.

| № п/п | Район | Строительство ЛС на участке пункт А | пункт Б |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щучанский | Нифанка | Щучье |

Источник: СТП Курганской области

# 13.Объекты  культурного наследия

На территории Нифанского сельского совета  имеется 3  объекта культурного наследия.

Памятники археологии на территории Нифанского сельсовета Щучанского района, поставленные на государственный учет

Таблица 13.1.

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия в документе о постановке на государственный учет | Местонахождение объекта культурного наследия | Период | Наименование, дата, номер документа о постановке на государственный учет объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  | Борки поселение-1 | Щучанский район. В 1,5 км юго-западнее д.Борки | Эпоха бронзы | Постановление Администрации Курганской области от 24.02.1992 г. №87 |
| 13 | Козино одиночный курган 1 | Щучанский район. В 0,8 км севернее д.Козино | Эпоха бронзы | Постановление Администрации Курганской области от 24.02.1992 г. №87 |
| 14 | Козино поселение 1 | Щучанский район. В 1,5 км севернее д.Козино | Эпоха бронзы | Постановление Администрации Курганской области от 24.02.1992 г. №87 |

Источник: исходные данные управления культуры Курганской области

Администрацией Нифанского сельского совета предлагается для принятия под охрану 1 объект культурного наследия: здание исторической застройки, в настоящее время в котором располагается администрация Нифанского сельского совета.

Мероприятия

В целях сохранения культурного наследия предлагается проведение на территории Нифанского сельсовета в частности следующих мероприятий:

-сохранение, реставрация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

-обеспечение общественной доступности объектов (памятников истории и культуры) и предметов культурного наследия;

-удовлетворение потребностей граждан в научной, популярной и справочной литературе в образовательных целях;

-пополнение музейных, библиотечных и архивных фондов особо ценными предметами и документами;

-создание охранных зон объектов культурного наследия.

Объекты археологического  наследия

Охранные мероприятия по объектам археологического наследия состоят из:

- включения их в единую систему зон охраны объектов культурного наследия;

- включение объектов археологического наследия в экспозиционный показ.

# 14. Озелененные территории

Для сохранения сложившегося своеобразного облика населенного пункта  и создания благоприятных условий жизнедеятельности населения огромное значение имеют зеленые насаждения.

В настоящее время на территории поселения преобладают насаждения естественного происхождения.

Кроме насаждений общего пользования имеются насаждения ограниченного пользования на участках учебных заведений, культурно-бытовых, административных учреждений и предприятий, во дворах жилой застройки, насаждения специального назначения на улицах и дорогах.

Посадки на дорогах и улицах, особенно в индивидуальной застройке, как правило, выполнены бессистемно, из разновозрастных и разнопородных деревьев и кустарников, без учета нормативных требований по их размещению.

Экологическая безопасность поселения связана с наличием, состоянием и возможностью развития природного каркаса. Критерием здесь служит соотношение застроенных и открытых озелененных пространств. По данным Всемирной организации здравоохранения доля озелененных территорий в населенном пункте не должна быть ниже 30%, а доля застроенных территорий - не должна превышать 70%. В случаях значительного загрязнения природного комплекса – это соотношение должно быть 40%: 60% .

Почвенно-климатические условия района благоприятны для произрастания основных видов древесно-кустарниковых пород, используемых в озеленении населенных мест средней полосы.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Курганской области обеспеченность объектами рекреационного назначения для городских поселений составляет 12  м2/чел.

Мероприятия

Генпланом предусматривается озеленение новых объектов культурно-бытового обслуживания и территорий нового индивидуального жилищного строительства. Запланирована организация сквера в с.Нифанка.

# 15. Сводные данные об использовании земель

По состоянию на 1.01.2011г. общая площадь земельного фонда Нифанского сельского совета составляет 11,4 тыс. га.

Распределение земельного фонда на начало 2011 г. (га)

Таблица 15.1.

|  | Единицы измерения | Территория |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | га | 7810,2 |
| из них зарегистрировано | га | 648,48 |
| Земли населенных пунктов | га | 995,5 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 491,5 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0 |
| Земли лесного фонда | га | 2087,2 |
| Земли водного фонда | га | 0 |
| Земли запаса | га | 17,9 |
| Итого: | га | 11402,3 |

Источник: паспорт муниципального образования «Нифанский сельский совет»

# 16. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Природная чрезвычайная ситуация: Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который  может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации: Опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации: Составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

Виды природных ЧС

Опасное гидрологическое явление: Событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Затопления паводковыми водами.

При катастрофических паводках  возможно затопление населённого пункта, нанесение материального ущерба населению и хозяйству, а также вреда жизни и здоровью людей. Согласно существующим нормативам территории населенных пунктов должны быть защищены от паводков повторяемостью 1 раз в 100 лет, территории зеленых насаждений общего пользования – 1 раз в 10 лет.

При освоении под застройку свободных затопляемых территорий рекомендуется повышение планировочных отметок путем сплошной подсыпки или гидронамыва.

Нормативы по защите территорий от затопления и подтопления (в метрах превышения бровки подсыпанной территории относительно уровня расчетного горизонта высоких вод) следует принимать не менее 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учётом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для селитебных территорий; один раз в 10 лет – для озелененных территорий и территорий размещения плоскостных спортивных сооружений.

Опасное метеорологическое явление: Природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Экстремальные климатические явления.

Сильный ветер (в т.ч. смерчи, шквалы), сильные продолжительные дожди и снегопады, сильный гололед, сильные мороз или засуха возможны  на территории населенного пункта. Перечисленные климатические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы автомобильного транспорта.

Неустойчивые погодные условия в зимний период последних лет обуславливают возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со снежными заносами и сильными морозами (заторы автотранспорта на дорогах, обрушение крыш и слабо укрепленных конструкций), налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевыми явлениями.

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

На перспективу сохраняется вероятность возникновения ЧС, не выше локального характера, обусловленных неблагоприятными метеорологическими явлениями, связанных с повреждением связи и электропередач в населенных пунктах, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения (источник ЧС – комплекс неблагоприятных гидрометеорологических условий, ливневый дождь с грозами, сильные порывы ветра).

Сохраняется также вероятность возникновения ЧС локального характера, связанных с затоплением дождевыми потоками строительных котлованов, нарушением работы дренажно-коллекторных сетей  в населенных пунктах.

Природный пожар: Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Пожар

Причина пожара – это явление или обстоятельство, непосредственно обуславливающее возникновение пожара.

Во всех административных зданиях должен быть разработан план эвакуации при пожаре – документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара.

Для обеспечения правил пожарной безопасности необходимо соблюдать комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения требований и норм пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта.

В качестве пожарной профилактики необходимо соблюдать комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, на предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание условий для успешного тушения пожара.

Лесные пожары.

Основной ущерб лесному фонду наносят систематически повторяющиеся лесные пожары. Пожары не только уничтожают древесину, снижают ее качество, растягивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время.

Поэтому охрана лесов от пожаров является одной из первостепенных задач органов лесного хозяйства в сохранении и приумножении лесных богатств и предупреждении чрезвычайных ситуаций.

Наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров существует на территории лесхозов, где встречаются массивы хвойных деревьев, а также в местах традиционного отдыха граждан, сбора грибов и ягод.

Основными причинами возникновения пожаров являются: несоблюдение правил пожарной безопасности населением при нахождении в лесу.

В качестве противопожарных разрывов используются дороги, широкие квартальные просеки, трассы ВЛЭП. В последнем случае, под линией электропередач, требуется регулярно вырубать древесную поросль, особенно хвойных пород.

Техногенная чрезвычайная ситуация: Состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации

Источник техногенной чрезвычайной ситуации: Опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Зона заражения: Территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические и биологические вещества в количествах, создающих опасность для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени.

Виды техногенных ЧС

Пожаровзрывоопасные объекты.

Пожаровзрывоопасный объект – это объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

На данной территории имеются  пожаровзрывоопасные объекты. К данной категории относятся:

- Газопровод;

- Котельная;

- АЗС.

Транспорт.

Чрезвычайные ситуации возможны на всех видах транспорта. Аварии с химически опасными веществами на автомобильном  транспорте могут вызвать распространение заражённого воздуха на расстояние до 20 км и более от места разлива, что определяет возможность уязвимости близлежащих населённых пунктов, а также могут вызвать загрязнение почв и водных объектов.

Аварии на системах жизнеобеспечения

Физический износ объектов жилищно-коммунального хозяйства обуславливает высокую вероятность возникновения аварий на следующих объектах:

- электроподстанции и ЛЭП;

- объекты водоснабжения;

- котельные.

В период сильных ветров возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются

- короткое замыкание;

- механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.

Ситуация осложняется увеличением количества аварийного жилья, инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, также требующих ремонта и постоянного контроля. Это обусловлено неустойчивым финансовым положением большинства объектов ЖКХ.

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

Пожаровзрывоопасные объекты:

- Несоблюдение техники безопасности;

- Непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени;

- Несанкционированное проведение земляных и других видов работ в охранных зонах газопровода;

- Применение искрообразующих инструментов на взрывоопасных объектах.

Транспорт и магистральные трубопроводы:

- Износ основных фондов: автобусов, грузового транспорта;

- Несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ;

- Сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных и  токсичных продуктов;

- Дефекты труб, дефект оборудования, нарушение правил технической эксплуатации.

Основные причины дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорожных условий:

- низкое сцепление покрытия проезжей части, особенно в зимнее время, отсутствие ограждений на опасных участках с большими уклонами перед мостами;

- неровное покрытие, трещины, ямы.

Необходим контроль за техническим состоянием мостовых переходов и проведение сопутствующих инженерных мероприятий: реконструкция, водоотвод, укрепление откосов, предотвращение размывов.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

Основной задачей гражданской обороны муниципального образования  является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности населенного пункта и создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Немаловажным является обеспечение жителей своевременной информацией о чрезвычайных ситуациях с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей, а также определения порядка размещения этих средств и распространения соответствующей информации.

На объектах повышенной опасности (котельных) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

– применением герметичного производственного оборудования;

– соблюдением норм технологического режима;

– контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

– установлением  в помещениях котельных сигнализаторы взрывоопасных концентраций, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

- планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

- установление дополнительной запорной арматуры.

Надежность водоснабжения населенного пункта обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- усиление охраны водоисточных сооружений, котельных и других жизнеобеспечивающих объектов;

- наличие резервного электроснабжения;

- замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

- обучение и повышение квалификации работников предприятий; 
создание аварийного запаса материалов.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера.

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются лесные пожары, снежные заносы, сильные морозы, град, гололедные явления, затопление паводковыми водами.

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

Для предотвращения распространения лесных пожаров вдоль примыкания жилой застройки к проектируемой лесопарковой и лесной зоне планируется создание минерализованных дорожек шириной 3 - 5 метров, уборка сухостоя и валежника.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны, таких как:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- устройство пожарных резервуаров, минерализованных полос;

- разработка оперативного плана тушения лесных пожаров;

- разъяснительная и воспитательная работа.

Лесные пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и так далее).

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера (затопление паводковыми водами) необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий, подверженных затоплению паводковыми водами.

Защита от ветровой дефляции.

Дефляция (выдувание, сдувание) на проектируемой территории наиболее активно протекает ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, унося ее на значительные расстояния.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Ведение гражданской обороны в Нифанском сельсовете заключается в выполнении мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории района от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Выполнение мероприятий по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов достигается:

- своевременным оповещением населения об угрозе нападения противника, радиоактивном, химическом, бактериологическом заражении и катастрофическом затоплении, предупреждением населения о принятии необходимых мер защиты;

- созданием фонда защитных сооружений ГО – предоставлением населению убежищ и противорадиационных укрытий для обеспечения защиты;

- проведением радиационной, химической и бактериологической разведки, дозиметрического и химического контроля;

- защитой продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем водоснабжения от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами, проведением других мероприятий, предупреждающих употребление населением зараженного продовольствия и воды;

- обучением населения способам защиты от оружия массового поражения и других средств нападения;

- проведением противоэпидемических, санитарно-гигиенических и пожарно-профилактических мероприятий, уменьшающих опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пожаров;

- проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- санитарной обработкой людей и обеззараживанием одежды, средств индивидуальной защиты, техники, транспорта, территории и сооружений.

Руководящий состав гражданской обороны сельсовета оповещается по системе централизованного оповещения, на базе аппаратуры оповещения.

Для доведения до населения района «Внимание всем!» используются электросирены.

Для оповещения и информирования населения в речевой форме предусмотрено использование радиотрансляционной сети и телевидения посредством трансляции областного радио и телевидения.

Передача речевой информации населению сельсовета предусматривается посредством использования громкоговорящих установок.

# 17. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями статьи 65 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008, приложениями 1 и 7 НПБ 101-95. Для обеспечения пожарной безопасности поселения имеются  специализированные автомобили, принадлежащие ЛПДС «Чаши».

В соответствии с Федеральным Законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 и Федеральным Законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:

1) Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. Изготовители (поставщики веществ), материалов изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ним. Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

2) Реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам в области пожарной безопасности относятся:

- охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе;

- производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-технической продукции;

- выполнение проектных, изыскательских работ;

- проведение научно-технического консультирования и экспертизы;

- испытание веществ материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и рекламной продукции;

- огнезащитные и трубо-печные работы;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты;

- ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств;

- строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений и помещений пожарной охраны;

- другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

3) Выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами.

Выполнение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов включает в себя выполнение требований пожарной безопасности при градостроительной деятельности (ст. 66, части 1-13 ст. 67, части 1-5 и части 13-18 ст. 68 Г. 15 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008):

а) Размещение пожаро-взрывоопасных объектов на территориях

поселений:

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаро-взрывоопасные вещества и материалы, и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности, должны размещаться за границами поселений, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаро-взрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений. При размещении пожаро-взрывоопасных объектов в границах поселений необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

2. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций.

4. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008.

5. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаро-взрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

б) Проходы, проезды, и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям:

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

4. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

5. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

6. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров.

7. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

8. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

9. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

10. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

11. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

в) Противопожарное водоснабжение населенного пункта:

1. На территории муниципального образования должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

5. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

6. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

7. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

8. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

9. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Расход и противопожарный запас воды для целей наружного пожаротушения на первую очередь и на расчетный срок принимаются в соответствии с таблицами 5, 6, 7, 8 СНиПа 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

На территории Нифанского сельсовета имеются противопожарные водоемы во всех населенных пунктах.

Для использования естественных водоемов в зимний период необходимо производить расчистку подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей.

4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

- в порядке осуществления профилактики лесных пожаров необходимо проводить  ранне-весенние и поздне-осенние контролируемые выжигания, осуществлять работы по обустройству лесных территорий, которые включают в себя создание противопожарных барьеров (разрывов, заслонов, минерализованных полос), уход за ранее созданными барьерами, строительство и ремонт дорог противопожарного назначения.

# 18.Зоны с особыми условиями

Согласно Градостроительному Кодексу РФ, к зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 4 статьи 1 №190-ФЗ).

В соответствии с вышеизложенным,  выделяются следующие общие положения:

- указанные ограничения устанавливаются посредством зон с особыми условиями использования территорий;

- требования к определению границ указанных зон и ограничения использования земельных участков, территорий в пределах таких зон устанавливаются либо федеральными законами непосредственно, либо постановлениями Правительства Российской Федерации непосредственно,  либо опосредованно - на основании соответствующих проектов, подготовленных в соответствии с федеральными законами и постановлениями Правительства Российской Федерации;

- требование относительно того, что указанные зоны устанавливаются либо федеральными законами, либо постановлениями Правительства Российской Федерации прямо соотносится с нормами Федерального закона "О техническом регулировании" (ФЗ №184). Это означает, установление зон с особыми условиями использования территорий в случаях обеспечения безопасности жизнедеятельности должно происходить на основании технических регламентов, принимаемых в форме федерального закона (федеральных законов);

- до принятия технических регламентов в сфере безопасности действует норма части 1 статьи 6 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» (ФЗ-191), согласно которой: «До вступления в силу в установленном порядке технических регламентов по организации территорий, размещению, проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений проводится проверка соответствия проектов документов территориального планирования, документации по планировке территорий, проектной документации требованиям законодательства, нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и Градостроительному кодексу Российской Федерации.

Границы зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются в документах территориального планирования – схемах территориального планирования Российской Федерации (пункт 4 части 6 статьи 10 ФЗ №190), схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации (пункт 5 части 6 статьи 14 ФЗ №190), схемах территориального планирования муниципальных районов (пункт 4 части 4 статьи 19 ФЗ №190), генеральных планах поселений и генеральных планах городских округов (пункт 7 части 6 статьи 23 ФЗ №190).

В силу того, что зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, органы местного самоуправления не правомочны утверждать границы и ограничения использования земельных участков и территорий в пределах таких зон, но обязаны отражать указанные границы и ограничения.

По назначению и способам установления границ и ограничений следует выделить следующую зону с особыми условиями использования территории:

зоны, границы и ограничения, в пределах которых могут устанавливаться без подготовки или с подготовкой специальных проектов на основании технических регламентов. Это санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны, установление которых связано с обеспечением безопасности;

Ограничения в зонах с особыми условиями использования территорий  Нифанского сельского совета отражены на схеме зон с особыми условиями, их использование ограничено по следующим условиям:

18.1. По условиям охраны водоемов.

В соответствие со ст. 65. Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озер, водохранилища и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 метров. Ширина водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров  для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Таблица 18.1.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешен ное использо вание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод для удобрения почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. | Водный кодекс РФ (Принят Государственной Думой 12 апреля 2006 года) (в ред. Федерального закона от 14 июля 2008 года N 118-ФЗ) |
| 2 | Прибрежная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. | Водный кодекс РФ (Принят Государственной Думой 12 апреля 2006 года) (в ред. Федерального закона от 14 июля 2008 года N 118-ФЗ) |

18.2.По условиям санитарной охраны.

На территории населенного пункта располагаются месторождения пресных подземных вод. От месторождений устанавливаются пояса санитарной охраны, на  использование территории которых также накладываются определенные ограничения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Таблица 18.2.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, рег-щие разрешенное исп-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения | В пределах 1-го пояса ЗСО не допускаются: - посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч.прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. - здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запрещается: - бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора). - закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод . - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования В пределах 3-го пояса ЗСО размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. |

18.3.По условиям организации санитарно-защитных зон

На рассматриваемой территории имеется ряд производственных предприятий, от которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливаются санитарно-защитные зоны.

Таблица 18.3.

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешен ное исполь зование |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | Не допускается размещать: - жилую застройку, включая отдельные жилые дома; - ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, - территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. -объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм; - склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. Допускается размещать: - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; - помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - здания управления; - конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории; - поликлиники; - спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы; - гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - пожарные депо; - местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы; - артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения; -автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (утв. Главным государственным санврачом РФ Российской Федерации 25.09.2007) |

Режим использования санитарных разрывов от автомобильных дорог определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 18.4.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарные разрывы от автомобильных дорог путей | Запрещается размещение: коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; предприятия пищевых отраслей промышленности; оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов; спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов для проживания людей. Разрешается размещать: пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, АЗС, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, КНС, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки предприятий и СЗЗ. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (утв. Главным государственным санврачом РФ 30 марта 2003 г.) |

18.4. По условиям охраны лесов.

Все леса, расположенные на землях государственного лесного фонда по целевому назначению разделяются на  леса защитные и эксплуатационные. К защитным лесам (I группа) относятся леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями с ограниченным эксплуатационным значением, выполняющие преимущественно водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические и оздоровительно-рекреационные функции. Эксплуатационные леса (леса II группы) подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов:

Таблица 18.5.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| Защитные леса и особо защитные участки лесов |  |  |  |
| 1 | Защитные леса и особо защитные участки лесов | Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |
| 2 | Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях | К лесам, расположенным на особо охраняемых природных территориях, относятся леса, расположенные на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, памятников природы, государственных природных заказников и иных установленных федеральными законами особо охраняемых природных территориях. В лесах, расположенных на территориях государственных природных заповедников, запрещается проведение рубок лесных насаждений на лесных участках, на которых исключается любое вмешательство человека в природные процессы. На иных участках, если это не противоречит правовому режиму особой охраны территорий государственных природных заповедников, допускается проведение выборочных рубок лесных насаждений в целях обеспечения функционирования государственных природных заповедников и жизнедеятельности проживающих в их пределах граждан. В лесах, расположенных на территориях национальных парков, природных парков и государственных природных заказников, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо охраняемых природных территорий. Особенности проведения выборочных рубок лесных насаждений и в установленных федеральными законами случаях сплошных рубок лесных насаждений определяются положениями о соответствующих особо охраняемых природных территориях. В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, за исключением территорий биосферных полигонов, запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 14.03.2009 г). |
| 3 | Леса, расположенные в водоохранных зонах | 1. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются: 1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса; 2) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 3) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 4) создание и эксплуатация лесных плантаций; 5) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. (часть 1 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |
| 4 | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | 1. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса, и случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан. 2. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 3. В лесопарковых зонах запрещаются: 1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 3) ведение сельского хозяйства; 4) разработка месторождений полезных ископаемых; 5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений. 4. В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их территориях. 5. В зеленых зонах запрещаются: 1) виды деятельности, предусмотренные пунктами 1, 2 и 4 части 3 настоящей статьи; 2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; 3) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. 5.1. В городских лесах запрещаются виды деятельности, предусмотренные пунктами 1 - 5 части 3 настоящей статьи. 6. Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается. 7. Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площадь и границы лесопарковых зон, зеленых зон определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 8. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |
| 5 | Ценные леса | В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса. (в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 1.1. В ценных лесах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. (часть 1.1 введена Федеральным законом от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства ценных лесов устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12. 2006 № 200-ФЗ (с изме нениями на 29.12.2010г). |
| 6 | Особо защитные участки лесов | Особо защитные участки лесов выделяются в защитных лесах, эксплуатационных лесах, резервных лесах. 2. На заповедных лесных участках запрещается: 1) проведение рубок лесных насаждений; 2) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 3) ведение сельского хозяйства; 4) разработка месторождений полезных ископаемых; 5) размещение объектов капитального строительства. (часть 2 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 2.1. На особо защитных участках лесов, за исключением указанных в части 2 настоящей статьи, запрещаются: 1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса; 2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 3) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. 3. На особо защитных участках лесов проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. 4. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |

| Эксплуатационные леса, резервные леса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Эксплуатационные леса | К эксплуатационным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях, предусмотренных частью 3 статьи 12 настоящего Кодекса. В эксплуатационных лесах допускается использование лесов всех предусмотренных статьей 25 настоящего Кодекса видов. Отнесение лесов к эксплуатационным лесам и установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 настоящего Кодекса. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с измене ниями на 14.03.2009 г). |
| 8 | Резервные леса | К резервным лесам относятся леса, в которых в течение двадцати лет не планируется осуществлять заготовку древесины. В резервных лесах осуществляются авиационные работы по охране и защите лесов. Допускается использование резервных лесов без проведения рубок лесных насаждений. Проведение рубок лесных насаждений в резервных лесах допускается после их отнесения к эксплуатационным лесам или защитным лесам, за исключением случаев проведения рубок лесных насаждений в резервных лесах при выполнении работ по геологическому изучению недр и заготовке гражданами древесины для собственных нужд. (часть третья в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 143-ФЗ) Отнесение лесов к резервным лесам, установление и изменение их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса. (в ред. ФЗ от 14.03.2009 N 32-ФЗ) | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 14.03.2009 г). |

18.5. По условиям сохранения объектов культурного наследия

На территории рассматриваемого муниципального образования имеются объекты культурного наследия.

Данный вид территорий накладывает ряд требований, описанных федеральным законодательством.

Таблица 18.6.

| № | Регламентируемые территории | Требования к использованию | Запрещено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории объектов историко-культурного наследия всех видов и категорий историко-культурного значения | Проведение мероприятий, связанных с обеспечением неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия и с сохранением отдельно взятого памятника или ансамбля и (или) их территорий (проведение ремонтно-реставрационных работ); Согласование осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия либо на земельном участке или участке водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия. В связи с этим, разрешается хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность памятника или ансамбля и не создающая угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения; Обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения; Обеспечение доступа к объекту культурного наследия. (Статьи 34,52,53 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | Использовать объект культурного наследия и его территории: под склады и производства взрывчатых и огнеопасных материалов; Под склады и производства материалов, влекущих загрязнение интерьеров объектов культурного наследия, их фасадов и территорий, окружающей природной среды; под склады и производства материалов, допускающих вредные парогазообразные и иные выделения; под хранилища и производства зерновых, овощных, животноводческих продуктов, а также помещения для содержания животных в хозяйственных целях; под гаражи и стоянки транспортных средств, сельскохозяйственных и иных машин; под производства, оснащенные станками, установками и иными механическими двигателями, оказывающими динамические и вибрационные воздействия на конструкции объектов культурного наследия (независимо от их мощности); под производства и лаборатории с неблагоприятными для памятника температурно-влажностным режимом и химически активными веществами. Территория памятника не подлежит застройке, изменению, прокладке коммуникаций не относящихся к памятнику. |
| 2 | Охранная зона объектов культурного наследия | Устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. (Статья 34 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | На территории охранной зоны объекта запрещено: Застройка и изменение территории; Возведение зданий, сооружений и озеленение мешающее восприятию и сохранению памятника; Прокладка коммуникаций, дорог не относящихся к памятнику; Устройство автостоянок; Строительные, земляные, изыскательные работы; Самовольная реставрация и обновление. |
| 3 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности | Устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность; Определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений. (Статья 34 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | В границах данной зоны охраны запрещено: Размещать промышленные предприятия, транспортно-складские и др. устройства создающие большие грузовые потоки, загрязняющие воздушный и водный бассейны, опасные в пожарном отношении; Строительство транспортных магистралей и развязок, эстакад, мостов и других инженерных сооружений; Строительство современных построек не соответствующих исторически сложившемуся облику данной территории; Архитектурное проектирование и застройка без согласования с органами охраны объектов культурного наследия. |
| 4 | Зона охраняемого природного ландшафта | Устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия. (Статья 34 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | В зоне охраны ландшафтов запрещено строительство сооружений, проведение работ нарушающих облик и состояние природных ландшафтов. |

При размещении объектов капитального строительства на территории объектов историко-культурного наследия и их зон охраны необходимо проведение процедур согласования с Государственным органом охраны памятников Курганской области  в отношении объектов историко-культурного наследия регионального и местного значения и выявленных объектов культурного наследия.

# 19.Технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 11402 | 11402 |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 996 | 996 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1 | средняя обеспеченность населения Sобщ. | м2/чел. | 19,1 | 25 |
| 2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс.м2 | 18,6 | 37 |
| 3 | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 |  | 19,7 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда |  | 53,2 |
|  | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., тыс.м2 |  | 19,7 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва |  | 100 |
| 4 | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., тыс.м2 |  | 1,3 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва |  | 6,6 |
| 5 | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., тыс.м2 |  | 17,3 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда |  | 93,0 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | дошкольные общеобразовательные учреждения | мест | - |  |
| 2 | общеобразовательные школы | мест | 60 |  |
| 3 | больница | койко/мест | - | - |
|  | поликлиника | пос. в смену | - | - |
|  | ФАП | объект | 3 | 3 |
| 4 | спортивные залы общего пользования | кв.м | - |  |
|  | плоскостные сооружения | га | н/д |  |
| 5 | клубы, Дома культуры | мест | 400 | 400 |
|  | библиотека | тыс.ед.хран. | н/д | 9 |
| 6 | объекты торгового назначения | кв.м торговой площади | 100 | 450 |
| 7 | объекты общественного питания | пос. мест | 20 | 60 |
| 8 | предприятия бытового обслуживания | раб.мест | - | 6 |
| 9 | баня | мест | - | - |
| 10 | объекты связи | объект | 1 | 1 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 21,9 | 21,9 |
| 2 | протяженность основных улиц и проездов | км | 13,4 |  |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | водоснабжение | тыс. куб. м/ в сутки |  |  |
| 2 | водопотребление |  |  |  |
|  | -всего | тыс. куб. м/ в сутки | 0,1 | 0,2 |
| 3 | вторичное использование воды | % | - | - |
| 3.1 | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/ в сутки | 0,1 | 0,2 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/ в сутки | 0,1 | 0,2 |
| 3.2 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 100 | 133 |
| 4 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | -всего | тыс. куб. м/ в сутки |  | 0,2 |
| 6 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/ в сутки |  | 0,2 |
| 7 | электроснабжение |  |  |  |
| 7.1 | потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт·ч/в год | 2,2 | 3,3 |
| 7.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | тыс. кВт·ч | 2,2 | 2,2 |
| 10 | связь |  |  |  |
| 10.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 10.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 24 | 40 |

# Литература:

- Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ.

- Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ.

- Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ.

- Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 №201-ФЗ.

- Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 №131-ФЗ.

- Федеральный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (принят ГД РФ 04.10.1996).

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (принят ГД РФ 24.05.2002).

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СНиП 2.07.01 – 89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий.

- СНиП 23-01-99*. Строительная климатология.

- СНиП 23-03-2003. Защита от шума.

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области, утвержденные постановлением Правительства Курганской области от 31.03.2009 г. №178.

- Программа социально-экономического развития Курганской области на 2011 год и среднесрочную перспективу, утвержденную постановлением Правительства Курганской области от 12.10.2010 г. №472.

- Ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2011-2013 годы», одобрена распоряжением Правительства Курганской области от 27.12.2010 г. №449-р.

- Целевой программой Курганской области «Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016гг.», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 26.09.2011 г. №457.

- Схема территориального планирования Щучанского района, выполненная ООО «КАРИАТИДА», 2012.

- Стратегия социально-экономического развития Щучанского района до 2020 года.

- Программа социально-экономического развития Щучанского района на 2012 год и среднесрочную перспективу.

- Программа социально-экономического развития муниципального образования Нифанского сельсовета на 2012 год и среднесрочную перспективу до 2014 года.

- Паспорт муниципального образования Нифанского сельсовета Курганской области.

Программы комплексного социально-экономического развития Каргапольского района на 2012 год и среднесрочную перспективу